| 一、医 疗 家 具 明 细 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格（W*D*H)mm |  |  |  |  | 数量 | 单位 | 材料说明 |
| 一、一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）大堂候诊区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 候诊椅 | 四人位 |  |  |  |  | 4 | 组 | 1、主要材料说明： （1）座板、背板采用高密度自结皮（PU）模塑成型，内置高强度钢板金属以及优质方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机器一体发泡成型； （2）扶手、站脚、支架：采用1.2mm优质冷轧钢板，通过专用大型精铸模具冷压成型，使用日本进口机器人及专用模具定位焊接，打磨抛光以及除锈处理，静电喷粉喷涂；承重支架5.0mm； （3）横梁：采用直径60mm*2.5mm六角型优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接； 2、结构/配置： （1）配铁质扶手+铁质站脚+防滑脚垫； （2）每两个座位之间配1个扶手； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明：/ |
| （2）阅片室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会诊台 | 2000*1000*750 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：台面板为25mm厚知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 二、结构/配置： 1、配置：台面+GL钢脚架+多功能带底盒带毛刷线盒+蛇形走线管（价格另计） 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 会诊椅 | 标准 |  |  |  |  | 12 | 张 | （1）凳面：采用12mm厚度天然实芯弯曲木板基材，面贴“富美家”牌防火板材；自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）椅架：1.5mm厚201不锈钢材质，直径为19mm。 |
| 3 | 屏风卡位 | 1400*1400*1200 |  |  |  |  | 9 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材料：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：主台面板、侧脚板厚度为25mm，其它厚度为16mm； 3、屏风：采用国内知名品牌铝合金框架，32mm厚；双面采用国内知名品牌中密度纤维板三胺面； 二、结构/配置： 1、配置：主台+三抽活动柜+塑料键盘架+钢管主机架+口字钢脚架； 2、屏风配置：配120H线槽；可预开插座孔； 三、五金配件： 1、三节路轨、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 4 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 9 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 5 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； （颜色待定） |
| 6 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 5 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| （3）控制室（2间）、信息办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 5 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 8 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 5 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| （4）接待室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 2 | 接待方几 | 600*600*420 |  |  |  |  | 4 | 张 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌中密度纤维板基材，面贴优质AAA级胡桃木皮，经过五底三面油漆工艺处理后，表面做清漆处理，油漆采用知名品牌环保漆，健康无害；实木腿 二、结构/配置：/ 三、五金配件：/（颜色待定） |
| 3 | 接待沙发 | 单人位 |  |  |  |  | 4 | 张 | 一、主要材料说明： 1、西皮采用知名品牌高级西皮； 2、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40； 3、内框架为木架，落地为铁制电镀脚架； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； （颜色待定） |
| （5）更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | 910*500*1950 |  |  |  |  | 3 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 3、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、更衣柜均分六扇掩门； 2、每层掩门内配1块活动层板和顶部居中位配有一根挂衣杆，用来挂放衣服； 3、每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 4、配置：主柜(分6格，单开掩门，内各配1块活层板+挂衣杆)+普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| （6）污洗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污洗柜 | (单盆) 600*550*800+250 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、台面、水池板用国标1.0mm； 3、侧板、门板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、台面上配有溺水台，档水板高出台面250mm，在档水板前方安装水龙头； 3、清洗柜配一个水池，水池规格：450X350X250mm； 4、台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 5、清洗柜正前方配单开掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（1对掩门，内无层板+不锈钢下水器）+塑料调节脚+1个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门铰、水龙头均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 2 | 拖把池 | 1200*550*550+500 |  |  |  |  | 17 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、水池、背板用国标1.0mm； 3、侧板、正面封用国标0.8mm； 5、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、档水板高出台面500mm，在档水板中间位置装有2个水龙头，并配有4个拖把挂钩； 3、拖把池内池规格：10400X465X350mm； 4、水池右边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干； 5、清洗柜正前方为不锈钢封板，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（4个挂钩+1个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、水龙头采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 二层、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）视力检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 4 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 病人椅 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E1级环保标准； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| （2）B超、心电图、VIPB超、VIP心电、VIP身高体重、骨密度检查室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 9 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 9 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 功能椅 | 标准 |  |  |  |  | 3 | 张 | 一、主要材料说明： 1、座垫、靠背为知名品牌高级西皮，厚度≥1.0mm； 2、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40； 3、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚； 4、协强三级气压棒； 二、结构/配置： 1、铝合金五星脚架； 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 4 | 诊查床 | 1900*600*680 |  |  |  |  | 7 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材料：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：面板厚度为25mm，侧板、门板、背板、抽面、挡板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：床架（左右为单抽单门柜）+双挡板+50mm厚西皮软包垫； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 5 | 多功能矮柜 | 800*500*600/1800 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级实芯环保生态夹板； 二、结构/配置： 1、配置：主柜+主板+双层挂钩+镜钉； 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| （3）操作间2间、耳鼻喉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 5 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 7 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 功能椅 | 标准 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料说明： 1、座垫、靠背为知名品牌高级西皮，厚度≥1.0mm； 2、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40； 3、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚； 4、协强三级气压棒； 二、结构/配置： 1、铝合金五星脚架； 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 4 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| （4）诊室（11间）总检室2间、听力1间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用诊台 | 1618*700*750+ 1650*950 |  |  |  |  | 15 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：主台面板、副柜面板、前高挡板厚度为25mm，层板、侧板、背板、抽面、门板、侧挡板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、主台+金属圆柱支撑+钢吊挡板+ф80金属脚+铝合金带毛刷线盒+副柜（左为主机柜、中为上十字空格下抽屉，右为上抽下门）+塑料键盘架+二面高挡板+铝合金毛刷线盖； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 医用诊椅 | 650*680*1180-1280 |  |  |  |  | 14 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 病人椅 | 标准 |  |  |  |  | 28 | 张 | 一、主要材料说明： 1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E1级环保标准； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 4 | 诊查床 | 1900*600*680 |  |  |  |  | 12 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材料：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：面板厚度为25mm，侧板、门板、背板、抽面、挡板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：床架（左右为单抽单门柜）+双挡板+50mm厚西皮软包垫； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| （5）库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用储物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 4 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）+标签牌（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 2 | 医用货架 | 1200*500*1950 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、立柱用国标T1.2mm冷轧钢板冲孔折弯成型； 3、挂板用国标1.2mm； 4、层板用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、货架整体可以拆装，整架共分四层，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品； 2、当两个以上货架连排在一起时，可使用公共柱的形式，使整个货架更紧固的边接在一起； 3、配置：主架（配双侧立柱+层板挂板+顶底层板+顶底前后连接板+中3块活动层板）； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| （6）VIP诊室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用诊台 | 1618*700*750+ 1650*950 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：主台面板、副柜面板、前高挡板厚度为25mm，层板、侧板、背板、抽面、门板、侧挡板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、主台+金属圆柱支撑+钢吊挡板+ф80金属脚+铝合金带毛刷线盒+副柜（左为主机柜、中为上十字空格下抽屉，右为上抽下门）+塑料键盘架+二面高挡板+铝合金毛刷线盖； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 医用诊椅 | 650*680*1180-1280 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 病人椅 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E1级环保标准； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 4 | 诊查床 | 1900*600*680 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材料：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：面板厚度为25mm，侧板、门板、背板、抽面、挡板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：床架（左右为单抽单门柜）+双挡板+50mm厚西皮软包垫； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 5 | 主任沙发 | 二人位 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、西皮采用知名品牌高级西皮； 2、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40； 3、内框架为木架，落地为铁制电镀脚架； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 6 | 主任长几 | 1200*600*430 |  |  |  |  | 1 | 张 | 1、材料：采用知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：活动层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 3、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺; 4、配置：配喷涂脚架（颜色待定） |
| （9）VIP接待室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接待沙发 | 三人位 |  |  |  |  | 3 | 张 | 一、主要材料说明： 1、西皮采用知名品牌高级西皮； 2、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40； 3、内框架为木架，落地为铁制电镀脚架； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍 |
| 2 | 接待方几 | 600*600*420 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌中密度纤维板基材，面贴优质AAA级胡桃木皮，经过五底三面油漆工艺处理后，表面做清漆处理，油漆采用知名品牌环保漆，健康无害；实木腿 二、结构/配置：/ 三、五金配件：/（颜色待定） |
| 3 | 接待长几 | 1200*600*430 |  |  |  |  | 1 | 张 | 1、材料：采用知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：活动层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 3、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺; 4、配置：配喷涂脚架（颜色待定） |
| 4 | 餐台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材料：台面板采用41mm厚知名品牌的E1级刨花板基材的三聚氰胺板基材； 2、防火板：面贴知名品牌木纹色防火板 二、结构/配置： 1、配置：42mm厚台面+2个Φ400喷涂圆盘脚； 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 （颜色待定） |
| 5 | 餐椅 | 标准 |  |  |  |  | 4 | 张 | （1）凳面：采用12mm厚度天然实芯弯曲木板基材，面贴“富美家”牌防火板材；自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）椅架：1.5mm厚201不锈钢材质，直径为19mm。 |
| 6 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； （颜色待定） |
| （10）抽血、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验边台 | 5591*750*850 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料说明： 1、台面12.7mm厚知名品牌耐酸碱防腐蚀实芯理化板，框架采用 40*60*1.5mm C型钢，梁采用30*80*1.5mm C型钢；； 2、柜体及门板分别采用15mm和18mm知名品牌E1级高密度板基材三聚氰胺板，四边倒角圆滑处理； 二、结构/配置： 1、钢木悬挂式结构； 2、配置为柜体（每1.5延米实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+C型脚架+理化板台面； 三、五金配件：知名品牌三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、框架表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 2 | 实验边台 | 3560*750*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、台面12.7mm厚知名品牌耐酸碱防腐蚀实芯理化板，框架采用 40*60*1.5mm C型钢，梁采用30*80*1.5mm C型钢；； 2、柜体及门板分别采用15mm和18mm知名品牌E1级高密度板基材三聚氰胺板，四边倒角圆滑处理； 二、结构/配置： 1、钢木悬挂式结构； 2、配置为柜体（每1.5延米实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+C型脚架+理化板台面； 三、五金配件：知名品牌三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、框架表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 3 | 实验室大号专用三口水套装 | 500*400*300 |  |  |  |  | 5 | 个 | 一、主要材料说明： 1、）PP水槽，500*400*300，采用高密度聚丙烯（PP）注塑一体成型，厚度5mm具有弹性，耐酸碱腐蚀及有机溶剂，玻璃器皿落入其中不易破碎； 2、水龙头采用感应水龙头，阀门为精密陶瓷阀芯，铜质，表面经过耐酸碱处理 二、结构/配置： 1、PP水槽底部配PP材质专用落水头； 2、配置为立式单口水龙头+大号PP水槽； 三、五金配件：/ 四、工艺/其他说明：/ |
| 4 | 抽血台 | 1200*570*738 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、挡板、背板、底板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：台面板+2个抽屉+1个垃圾抽屉+人造石面（价格另计）； 三、五金配件： 1、三节路轨采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 5 | 实验凳 | 标准 |  |  |  |  | 4 | 张 | 一、主要材料说明： 1、凳面为玻璃钢一次成型； 2、汽动式升降电镀脚架，可配固定脚或万向活动轮； 二、结构/配置： 1、汽动式升降； 三、五金配件：电镀气压杆，电镀脚圈，尼龙万向轮 四、工艺/其他说明：/ |
| （11）备用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 餐台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材料：台面板采用41mm厚知名品牌的E1级刨花板基材的三聚氰胺板基材； 2、防火板：面贴知名品牌木纹色防火板 二、结构/配置： 1、配置：42mm厚台面+2个Φ400喷涂圆盘脚； 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 （颜色待定） |
| 2 | 餐椅 | 标准 |  |  |  |  | 8 | 张 | （1）凳面：采用12mm厚度天然实芯弯曲木板基材，面贴“富美家”牌防火板材；自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）椅架：1.5mm厚201不锈钢材质，直径为19mm。 |
| 3 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； （颜色待定） |
| （12）医生办、会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 3 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 3 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； （颜色待定） |
| 5 | 会诊台 | 2000*1000*750 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：台面板为25mm厚知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 二、结构/配置： 1、配置：台面+GL钢脚架+多功能带底盒带毛刷线盒+蛇形走线管（价格另计） 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 6 | 会诊椅 | 标准 |  |  |  |  | 12 | 张 | （1）凳面：采用12mm厚度天然实芯弯曲木板基材，面贴“富美家”牌防火板材；自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）椅架：1.5mm厚201不锈钢材质，直径为19mm。 |
| 三层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）主任办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用工作台 | 1600*1600*750 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：主台面板、副柜面板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+活动副柜（内含三抽柜、单门柜、主机柜）+塑料键盘架+吊木挡板+50*50钢脚架+铝合金毛刷线盖； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医用工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| （2）会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会诊台 | 3200*1500*750 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：台面板为25mm厚知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 二、结构/配置： 1、配置：台面+GL钢脚架+多功能带底盒带毛刷线盒+蛇形走线管（价格另计） 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 会诊椅 | 标准 |  |  |  |  | 22 | 张 | （1）凳面：采用12mm厚度天然实芯弯曲木板基材，面贴“富美家”牌防火板材；自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）椅架：1.5mm厚201不锈钢材质，直径为19mm。 |
| （3）休息室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 餐台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 4 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材料：台面板采用41mm厚知名品牌的E1级刨花板基材的三聚氰胺板基材； 2、防火板：面贴知名品牌木纹色防火板 二、结构/配置： 1、配置：42mm厚台面+2个Φ400喷涂圆盘脚； 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 （颜色待定） |
| 2 | 餐椅 | 标准 |  |  |  |  | 16 | 张 | （1）凳面：采用12mm厚度天然实芯弯曲木板基材，面贴“富美家”牌防火板材；自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）椅架：1.5mm厚201不锈钢材质，直径为19mm。 |
| （4）男女值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医疗衣物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板厚度为25mm，侧板、层板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上中下三层放衣，各配一件层板）+标签牌（价格另计） ； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 2 | 医用双层值班床 | 2000*970*1700 |  |  |  |  | 4 | 张 | 1、主要材料说明： （1）所有板材均采用松木； （2）床架立柱100*40*4条；床头床尾枋95*40，床侧枋120*20，护栏横枋条60*20，护栏竖枋条80*20；梯子枋85*25； （3）床板底架采用38*19杉木枋，床板面约70*13mm杉木枋； 2、结构/配置： （1）四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色； （2）实木枋床板2件，不配蚊帐架；配2张棕床垫； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明： （1）板件经喷环保漆处理，达到国际E1级环保标准。 |
| （5）更衣间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | 910*500*1950 |  |  |  |  | 7 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 3、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、更衣柜均分六扇掩门； 2、每层掩门内配1块活动层板和顶部居中位配有一根挂衣杆，用来挂放衣服； 3、每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 4、配置：主柜(分6格，单开掩门，内各配1块活层板+挂衣杆)+普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 2 | 换鞋凳 | 1200*380*450 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：面板、侧板、背板、底板、门板、中竖板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（对开门+活层+中竖板）+50mm厚西皮软包垫； 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 3 | 挂衣板 | 1800*1200*16 |  |  |  |  | 2 | 件 | 一、主要材料及厚度说明： 1、实木颗粒板：采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级实木颗粒板； 二、结构/配置： 1、配置：主板+双层挂钩+镜钉； 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| （6）库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用货架 | 1200*500*1950 |  |  |  |  | 10 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、立柱用国标T1.2mm冷轧钢板冲孔折弯成型； 3、挂板用国标1.2mm； 4、层板用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、货架整体可以拆装，整架共分四层，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品； 2、当两个以上货架连排在一起时，可使用公共柱的形式，使整个货架更紧固的边接在一起； 3、配置：主架（配双侧立柱+层板挂板+顶底层板+顶底前后连接板+中3块活动层板）； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| （7）等候区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 候诊椅 | 三人位 |  |  |  |  | 4 | 组 | 1、主要材料说明： （1）座板、背板采用高密度自结皮（PU）模塑成型，内置高强度钢板金属以及优质方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机器一体发泡成型； （2）扶手、站脚、支架：采用1.2mm优质冷轧钢板，通过专用大型精铸模具冷压成型，使用日本进口机器人及专用模具定位焊接，打磨抛光以及除锈处理，静电喷粉喷涂；承重支架5.0mm； （3）横梁：采用直径60mm*2.5mm六角型优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接； 2、结构/配置： （1）配铁质扶手+铁质站脚+防滑脚垫； （2）每两个座位之间配1个扶手； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明：/ |
| （8）配血室、发血室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验边台 | 4150*750*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、台面12.7mm厚知名品牌耐酸碱防腐蚀实芯理化板，框架采用 40*60*1.5mm C型钢，梁采用30*80*1.5mm C型钢；； 2、柜体及门板分别采用15mm和18mm知名品牌E1级高密度板基材三聚氰胺板，四边倒角圆滑处理； 二、结构/配置： 1、钢木悬挂式结构； 2、配置为柜体（每1.5延米实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+C型脚架+理化板台面； 三、五金配件：知名品牌三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、框架表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 2 | 实验边台 | 4190*750*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、台面12.7mm厚知名品牌耐酸碱防腐蚀实芯理化板，框架采用 40*60*1.5mm C型钢，梁采用30*80*1.5mm C型钢；； 2、柜体及门板分别采用15mm和18mm知名品牌E1级高密度板基材三聚氰胺板，四边倒角圆滑处理； 二、结构/配置： 1、钢木悬挂式结构； 2、配置为柜体（每1.5延米实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+C型脚架+理化板台面； 三、五金配件：知名品牌三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、框架表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 3 | 实验室大号专用三口水套装 | 500*400*300 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料说明： 1、）PP水槽，500*400*300，采用高密度聚丙烯（PP）注塑一体成型，厚度5mm具有弹性，耐酸碱腐蚀及有机溶剂，玻璃器皿落入其中不易破碎； 2、水龙头采用感应水龙头，阀门为精密陶瓷阀芯，铜质，表面经过耐酸碱处理 二、结构/配置： 1、PP水槽底部配PP材质专用落水头； 2、配置为立式单口水龙头+大号PP水槽； 三、五金配件：/ 四、工艺/其他说明：/ |
| 4 | 实验凳 | 标准 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料说明： 1、凳面为玻璃钢一次成型； 2、汽动式升降电镀脚架，可配固定脚或万向活动轮； 二、结构/配置： 1、汽动式升降； 三、五金配件：电镀气压杆，电镀脚圈，尼龙万向轮 四、工艺/其他说明：/ |
| （9）临检区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 3 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 3 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 实验边台 | 4600*750*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、台面12.7mm厚知名品牌耐酸碱防腐蚀实芯理化板，框架采用 40*60*1.5mm C型钢，梁采用30*80*1.5mm C型钢；； 2、柜体及门板分别采用15mm和18mm知名品牌E1级高密度板基材三聚氰胺板，四边倒角圆滑处理； 二、结构/配置： 1、钢木悬挂式结构； 2、配置为柜体（每1.5延米实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+C型脚架+理化板台面； 三、五金配件：知名品牌三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、框架表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 4 | 实验边台 | 5400*750*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、台面12.7mm厚知名品牌耐酸碱防腐蚀实芯理化板，框架采用 40*60*1.5mm C型钢，梁采用30*80*1.5mm C型钢；； 2、柜体及门板分别采用15mm和18mm知名品牌E1级高密度板基材三聚氰胺板，四边倒角圆滑处理； 二、结构/配置： 1、钢木悬挂式结构； 2、配置为柜体（每1.5延米实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+C型脚架+理化板台面； 三、五金配件：知名品牌三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、框架表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 5 | 实验边台 | 7650*750*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、台面12.7mm厚知名品牌耐酸碱防腐蚀实芯理化板，框架采用 40*60*1.5mm C型钢，梁采用30*80*1.5mm C型钢；； 2、柜体及门板分别采用15mm和18mm知名品牌E1级高密度板基材三聚氰胺板，四边倒角圆滑处理； 二、结构/配置： 1、钢木悬挂式结构； 2、配置为柜体（每1.5延米实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+C型脚架+理化板台面； 三、五金配件：知名品牌三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、框架表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 6 | 实验边台 | （10390+12400）*750*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、台面12.7mm厚知名品牌耐酸碱防腐蚀实芯理化板，框架采用 40*60*1.5mm C型钢，梁采用30*80*1.5mm C型钢；； 2、柜体及门板分别采用15mm和18mm知名品牌E1级高密度板基材三聚氰胺板，四边倒角圆滑处理； 二、结构/配置： 1、钢木悬挂式结构； 2、配置为柜体（每1.5延米实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+C型脚架+理化板台面； 三、五金配件：知名品牌三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、框架表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 7 | 实验中央台 | 3600*1500*850 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料说明： 1、台面12.7mm厚知名品牌耐酸碱防腐蚀实芯理化板，框架采用 40*60*1.5mm C型钢，梁采用30*80*1.5mm C型钢；； 2、柜体及门板分别采用15mm和18mm知名品牌E1级高密度板基材三聚氰胺板，四边倒角圆滑处理； 二、结构/配置： 1、钢木悬挂式结构； 2、配置为柜体（每边每1.5延米实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+C型脚架+理化板台面； 三、五金配件：知名品牌三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、框架表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 8 | 实验中央台 | 7200*1500*850 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料说明： 1、台面12.7mm厚知名品牌耐酸碱防腐蚀实芯理化板，框架采用 40*60*1.5mm C型钢，梁采用30*80*1.5mm C型钢；； 2、柜体及门板分别采用15mm和18mm知名品牌E1级高密度板基材三聚氰胺板，四边倒角圆滑处理； 二、结构/配置： 1、钢木悬挂式结构； 2、配置为柜体（每边每1.5延米实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+C型脚架+理化板台面； 三、五金配件：知名品牌三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、框架表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 9 | 实验中央台 | 4800*1500*850 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料说明： 1、台面12.7mm厚知名品牌耐酸碱防腐蚀实芯理化板，框架采用 40*60*1.5mm C型钢，梁采用30*80*1.5mm C型钢；； 2、柜体及门板分别采用15mm和18mm知名品牌E1级高密度板基材三聚氰胺板，四边倒角圆滑处理； 二、结构/配置： 1、钢木悬挂式结构； 2、配置为柜体（每边每1.5延米实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+C型脚架+理化板台面； 三、五金配件：知名品牌三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、框架表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 10 | 中央台试剂架 | 3600*400*800 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料说明： 1、框架采用优质铝合金； 2、层板为8mm磨砂玻璃； 二、结构/配置： 1、铝玻结构； 2、配置为铝合金框架+玻璃层板； 三、五金配件：/ 四、工艺/其他说明： 1、玻璃经磨边处理。 |
| 11 | 中央台试剂架 | 7200*400*800 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料说明： 1、框架采用优质铝合金； 2、层板为8mm磨砂玻璃； 二、结构/配置： 1、铝玻结构； 2、配置为铝合金框架+玻璃层板； 三、五金配件：/ 四、工艺/其他说明： 1、玻璃经磨边处理。 |
| 12 | 中央台试剂架 | 4800*400*800 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料说明： 1、框架采用优质铝合金； 2、层板为8mm磨砂玻璃； 二、结构/配置： 1、铝玻结构； 2、配置为铝合金框架+玻璃层板； 三、五金配件：/ 四、工艺/其他说明： 1、玻璃经磨边处理。 |
| 13 | 实验室大号专用三口水套装 | 500*400*300 |  |  |  |  | 9 | 个 | 一、主要材料说明： 1、）PP水槽，500*400*300，采用高密度聚丙烯（PP）注塑一体成型，厚度5mm具有弹性，耐酸碱腐蚀及有机溶剂，玻璃器皿落入其中不易破碎； 2、水龙头采用感应水龙头，阀门为精密陶瓷阀芯，铜质，表面经过耐酸碱处理 二、结构/配置： 1、PP水槽底部配PP材质专用落水头； 2、配置为立式单口水龙头+大号PP水槽； 三、五金配件：/ 四、工艺/其他说明：/ |
| 14 | 实验凳 | 标准 |  |  |  |  | 11 | 张 | 一、主要材料说明： 1、凳面为玻璃钢一次成型； 2、汽动式升降电镀脚架，可配固定脚或万向活动轮； 二、结构/配置： 1、汽动式升降； 三、五金配件：电镀气压杆，电镀脚圈，尼龙万向轮 四、工艺/其他说明：/ |
| （10）微量元素检查室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验边台 | 2500*750*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、台面12.7mm厚知名品牌耐酸碱防腐蚀实芯理化板，框架采用 40*60*1.5mm C型钢，梁采用30*80*1.5mm C型钢；； 2、柜体及门板分别采用15mm和18mm知名品牌E1级高密度板基材三聚氰胺板，四边倒角圆滑处理； 二、结构/配置： 1、钢木悬挂式结构； 2、配置为柜体（每1.5延米实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+C型脚架+理化板台面； 三、五金配件：知名品牌三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、框架表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 2 | 实验室大号专用三口水套装 | 500*400*300 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料说明： 1、）PP水槽，500*400*300，采用高密度聚丙烯（PP）注塑一体成型，厚度5mm具有弹性，耐酸碱腐蚀及有机溶剂，玻璃器皿落入其中不易破碎； 2、水龙头采用感应水龙头，阀门为精密陶瓷阀芯，铜质，表面经过耐酸碱处理 二、结构/配置： 1、PP水槽底部配PP材质专用落水头； 2、配置为立式单口水龙头+大号PP水槽； 三、五金配件：/ 四、工艺/其他说明：/ |
| （11）结核菌、真菌操作室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验边台 | 3350*750*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、台面12.7mm厚知名品牌耐酸碱防腐蚀实芯理化板，框架采用 40*60*1.5mm C型钢，梁采用30*80*1.5mm C型钢；； 2、柜体及门板分别采用15mm和18mm知名品牌E1级高密度板基材三聚氰胺板，四边倒角圆滑处理； 二、结构/配置： 1、钢木悬挂式结构； 2、配置为柜体（每1.5延米实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+C型脚架+理化板台面； 三、五金配件：知名品牌三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、框架表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 2 | 实验边台 | 3480*750*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、台面12.7mm厚知名品牌耐酸碱防腐蚀实芯理化板，框架采用 40*60*1.5mm C型钢，梁采用30*80*1.5mm C型钢；； 2、柜体及门板分别采用15mm和18mm知名品牌E1级高密度板基材三聚氰胺板，四边倒角圆滑处理； 二、结构/配置： 1、钢木悬挂式结构； 2、配置为柜体（每1.5延米实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+C型脚架+理化板台面； 三、五金配件：知名品牌三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、框架表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 3 | 实验室大号专用三口水套装 | 500*400*300 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料说明： 1、）PP水槽，500*400*300，采用高密度聚丙烯（PP）注塑一体成型，厚度5mm具有弹性，耐酸碱腐蚀及有机溶剂，玻璃器皿落入其中不易破碎； 2、水龙头采用感应水龙头，阀门为精密陶瓷阀芯，铜质，表面经过耐酸碱处理 二、结构/配置： 1、PP水槽底部配PP材质专用落水头； 2、配置为立式单口水龙头+大号PP水槽； 三、五金配件：/ 四、工艺/其他说明：/ |
| （12）更衣间、清洁区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | 910*500*1950 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 3、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、更衣柜均分六扇掩门； 2、每层掩门内配1块活动层板和顶部居中位配有一根挂衣杆，用来挂放衣服； 3、每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 4、配置：主柜(分6格，单开掩门，内各配1块活层板+挂衣杆)+普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| （13）无菌室、微生物操间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验边台 | 1500*750*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、台面12.7mm厚知名品牌耐酸碱防腐蚀实芯理化板，框架采用 40*60*1.5mm C型钢，梁采用30*80*1.5mm C型钢；； 2、柜体及门板分别采用15mm和18mm知名品牌E1级高密度板基材三聚氰胺板，四边倒角圆滑处理； 二、结构/配置： 1、钢木悬挂式结构； 2、配置为柜体（每1.5延米实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+C型脚架+理化板台面； 三、五金配件：知名品牌三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、框架表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 2 | 实验边台 | 2560*750*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、台面12.7mm厚知名品牌耐酸碱防腐蚀实芯理化板，框架采用 40*60*1.5mm C型钢，梁采用30*80*1.5mm C型钢；； 2、柜体及门板分别采用15mm和18mm知名品牌E1级高密度板基材三聚氰胺板，四边倒角圆滑处理； 二、结构/配置： 1、钢木悬挂式结构； 2、配置为柜体（每1.5延米实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+C型脚架+理化板台面； 三、五金配件：知名品牌三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、框架表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 3 | 实验边台 | 3700*750*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、台面12.7mm厚知名品牌耐酸碱防腐蚀实芯理化板，框架采用 40*60*1.5mm C型钢，梁采用30*80*1.5mm C型钢；； 2、柜体及门板分别采用15mm和18mm知名品牌E1级高密度板基材三聚氰胺板，四边倒角圆滑处理； 二、结构/配置： 1、钢木悬挂式结构； 2、配置为柜体（每1.5延米实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+C型脚架+理化板台面； 三、五金配件：知名品牌三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、框架表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 4 | 实验室大号专用三口水套装 | 500*400*300 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料说明： 1、）PP水槽，500*400*300，采用高密度聚丙烯（PP）注塑一体成型，厚度5mm具有弹性，耐酸碱腐蚀及有机溶剂，玻璃器皿落入其中不易破碎； 2、水龙头采用感应水龙头，阀门为精密陶瓷阀芯，铜质，表面经过耐酸碱处理 二、结构/配置： 1、PP水槽底部配PP材质专用落水头； 2、配置为立式单口水龙头+大号PP水槽； 三、五金配件：/ 四、工艺/其他说明：/ |
| 5 | 实验凳 | 标准 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料说明： 1、凳面为玻璃钢一次成型； 2、汽动式升降电镀脚架，可配固定脚或万向活动轮； 二、结构/配置： 1、汽动式升降； 三、五金配件：电镀气压杆，电镀脚圈，尼龙万向轮 四、工艺/其他说明：/ |
| （14）走廊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | 910 * 500 * 1950 |  |  |  |  | 3 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 3、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、更衣柜均分六扇掩门； 2、每层掩门内配1块活动层板和顶部居中位配有一根挂衣杆，用来挂放衣服； 3、每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 4、配置：主柜(分6格，单开掩门，内各配1块活层板+挂衣杆)+普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| （15）试剂制备室、标本制备、扩增室、产物分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验边台 | 3350*750*850 |  |  |  |  | 3 | 组 | 一、主要材料说明： 1、台面12.7mm厚知名品牌耐酸碱防腐蚀实芯理化板，框架采用 40*60*1.5mm C型钢，梁采用30*80*1.5mm C型钢；； 2、柜体及门板分别采用15mm和18mm知名品牌E1级高密度板基材三聚氰胺板，四边倒角圆滑处理； 二、结构/配置： 1、钢木悬挂式结构； 2、配置为柜体（每1.5延米实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+C型脚架+理化板台面； 三、五金配件：知名品牌三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、框架表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 2 | 实验边台 | 2800*750*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、台面12.7mm厚知名品牌耐酸碱防腐蚀实芯理化板，框架采用 40*60*1.5mm C型钢，梁采用30*80*1.5mm C型钢；； 2、柜体及门板分别采用15mm和18mm知名品牌E1级高密度板基材三聚氰胺板，四边倒角圆滑处理； 二、结构/配置： 1、钢木悬挂式结构； 2、配置为柜体（每1.5延米实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+C型脚架+理化板台面； 三、五金配件：知名品牌三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、框架表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 3 | 实验室大号专用三口水套装 | 500*400*300 |  |  |  |  | 4 | 个 | 一、主要材料说明： 1、）PP水槽，500*400*300，采用高密度聚丙烯（PP）注塑一体成型，厚度5mm具有弹性，耐酸碱腐蚀及有机溶剂，玻璃器皿落入其中不易破碎； 2、水龙头采用感应水龙头，阀门为精密陶瓷阀芯，铜质，表面经过耐酸碱处理 二、结构/配置： 1、PP水槽底部配PP材质专用落水头； 2、配置为立式单口水龙头+大号PP水槽； 三、五金配件：/ 四、工艺/其他说明：/ |
| 4 | 实验凳 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、凳面为玻璃钢一次成型； 2、汽动式升降电镀脚架，可配固定脚或万向活动轮； 二、结构/配置： 1、汽动式升降； 三、五金配件：电镀气压杆，电镀脚圈，尼龙万向轮 四、工艺/其他说明：/ |
| （16）清洁区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | 910*500*1950 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 3、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、更衣柜均分六扇掩门； 2、每层掩门内配1块活动层板和顶部居中位配有一根挂衣杆，用来挂放衣服； 3、每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 4、配置：主柜(分6格，单开掩门，内各配1块活层板+挂衣杆)+普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| （17）HIV实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验边台 | 4050*750*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、台面12.7mm厚知名品牌耐酸碱防腐蚀实芯理化板，框架采用 40*60*1.5mm C型钢，梁采用30*80*1.5mm C型钢；； 2、柜体及门板分别采用15mm和18mm知名品牌E1级高密度板基材三聚氰胺板，四边倒角圆滑处理； 二、结构/配置： 1、钢木悬挂式结构； 2、配置为柜体（每1.5延米实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+C型脚架+理化板台面； 三、五金配件：知名品牌三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、框架表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 2 | 实验室大号专用三口水套装 | 500*400*300 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料说明： 1、）PP水槽，500*400*300，采用高密度聚丙烯（PP）注塑一体成型，厚度5mm具有弹性，耐酸碱腐蚀及有机溶剂，玻璃器皿落入其中不易破碎； 2、水龙头采用感应水龙头，阀门为精密陶瓷阀芯，铜质，表面经过耐酸碱处理 二、结构/配置： 1、PP水槽底部配PP材质专用落水头； 2、配置为立式单口水龙头+大号PP水槽； 三、五金配件：/ 四、工艺/其他说明：/ |
| 3 | 实验凳 | 标准 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料说明： 1、凳面为玻璃钢一次成型； 2、汽动式升降电镀脚架，可配固定脚或万向活动轮； 二、结构/配置： 1、汽动式升降； 三、五金配件：电镀气压杆，电镀脚圈，尼龙万向轮 四、工艺/其他说明：/ |
| （18）污物暂存间、污物清洗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分类污物柜 | 500*550*900 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、顶板、侧板用国标1.0mm； 3、门板、底板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、台面上配有可前后水平移动的污物盖，污物口：300*230mm； 2、柜正面配有一扇掩门，门为双面封板，门装铝合金暗拉手； 3、分类污物柜有底板，底板下配有脚踏旋转支撑杆，台面活动盖是通过脚踏旋转支撑杆来水平移动，如需丢放污物时，只需踩踏旋转支撑杆，台面活动盖就可水平打开，丢完后把脚移开，活动盖就可自动收回，这样可避免用手操作的目的； 4、配置：主柜(单开掩门，内无层板)+塑料调节脚+垃圾桶（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门轴采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 2 | 双盆污洗柜 | 1200*550*800+250 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、台面、水池板用国标1.0mm； 3、侧板、门板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、台面上配有溺水台，档水板高出台面250mm，在档水板前方安装水龙头； 3、清洗柜配二个水池，水池规格：450X350X250mm； 4、台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 5、清洗柜正前方配一对掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（1对掩门，内无层板+2个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门铰、水龙头均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 3 | 拖把池 | 1200*550*550+500 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、水池、背板用国标1.0mm； 3、侧板、正面封用国标0.8mm； 5、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、档水板高出台面500mm，在档水板中间位置装有2个水龙头，并配有4个拖把挂钩； 3、拖把池内池规格：10400X465X350mm； 4、水池右边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干； 5、清洗柜正前方为不锈钢封板，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（4个挂钩+1个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、水龙头采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 四层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）候诊区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 候诊椅 | 四人位 |  |  |  |  | 4 | 组 | 1、主要材料说明： （1）座板、背板采用高密度自结皮（PU）模塑成型，内置高强度钢板金属以及优质方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机器一体发泡成型； （2）扶手、站脚、支架：采用1.2mm优质冷轧钢板，通过专用大型精铸模具冷压成型，使用日本进口机器人及专用模具定位焊接，打磨抛光以及除锈处理，静电喷粉喷涂；承重支架5.0mm； （3）横梁：采用直径60mm*2.5mm六角型优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接； 2、结构/配置： （1）配铁质扶手+铁质站脚+防滑脚垫； （2）每两个座位之间配1个扶手； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明：/ |
| （2）换药室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | （3231+5076）*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 吊式药柜 | （3230+5080）*350*1000 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（内含1层活动层板）+空格下柜+阶梯药架（价格另计）+塑料药盒（价格另计）； 三、五金配件： 1、锁具、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （3）治疗室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 2400*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 医用操作地柜 | 4000*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 3 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 4 | 分类垃圾柜 | 450*580*788 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、实木颗粒板：门板采用16mm知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、侧板、底板、背板厚度为16mm； 4、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、结构：台面开孔，柜内安装连动式脚踏翻转系统，开关免手触，避免操作过程中的二次感染或交叉感染； 2、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面+垃圾桶（价格另计）； 。 三、五金配件： 1、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 （颜色待定） |
| 5 | 吊式药柜 | 2400*350*1000 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（内含1层活动层板）+空格下柜+阶梯药架（价格另计）+塑料药盒（价格另计）； 三、五金配件： 1、锁具、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 6 | 吊式药柜 | 4000*350*1000 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（内含1层活动层板）+空格下柜+阶梯药架（价格另计）+塑料药盒（价格另计）； 三、五金配件： 1、锁具、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （4）医生办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 9 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 9 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； （颜色待定） |
| 5 | 会诊台 | 3200*1500*750 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：台面板为25mm厚知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 二、结构/配置： 1、配置：台面+GL钢脚架+多功能带底盒带毛刷线盒+蛇形走线管（价格另计） 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 6 | 会诊椅 | 标准 |  |  |  |  | 10 | 张 | （1）凳面：采用12mm厚度天然实芯弯曲木板基材，面贴“富美家”牌防火板材；自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）椅架：1.5mm厚201不锈钢材质，直径为19mm。 |
| 7 | 医用吊柜 | 4800*350*800 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）+阶梯药架（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 8 | 医用吊柜 | 6000*350*800 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）+阶梯药架（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （5）主任办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用工作台 | 1600*1600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：主台面板、副柜面板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+活动副柜（内含三抽柜、单门柜、主机柜）+塑料键盘架+吊木挡板+50*50钢脚架+铝合金毛刷线盖； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医用工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| （6）男女值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医疗衣物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板厚度为25mm，侧板、层板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上中下三层放衣，各配一件层板）+标签牌（价格另计） ； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 4 | 医用双层值班床 | 2000*970*1700 |  |  |  |  | 3 | 张 | 1、主要材料说明： （1）所有板材均采用松木； （2）床架立柱100*40*4条；床头床尾枋95*40，床侧枋120*20，护栏横枋条60*20，护栏竖枋条80*20；梯子枋85*25； （3）床板底架采用38*19杉木枋，床板面约70*13mm杉木枋； 2、结构/配置： （1）四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色； （2）实木枋床板2件，不配蚊帐架；配2张棕床垫； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明： （1）板件经喷环保漆处理，达到国际E1级环保标准。 |
| （7）男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | 910*500*1950 |  |  |  |  | 5 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 3、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、更衣柜均分六扇掩门； 2、每层掩门内配1块活动层板和顶部居中位配有一根挂衣杆，用来挂放衣服； 3、每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 4、配置：主柜(分6格，单开掩门，内各配1块活层板+挂衣杆)+普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 2 | 挂衣板 | 1800*1200*16 |  |  |  |  | 2 | 件 | 一、主要材料及厚度说明： 1、实木颗粒板：采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级实木颗粒板； 二、结构/配置： 1、配置：主板+双层挂钩+镜钉； 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| （8）库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用储物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 4 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）+标签牌（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 2 | 医用货架 | 1200*500*1950 |  |  |  |  | 3 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、立柱用国标T1.2mm冷轧钢板冲孔折弯成型； 3、挂板用国标1.2mm； 4、层板用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、货架整体可以拆装，整架共分四层，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品； 2、当两个以上货架连排在一起时，可使用公共柱的形式，使整个货架更紧固的边接在一起； 3、配置：主架（配双侧立柱+层板挂板+顶底层板+顶底前后连接板+中3块活动层板）； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| （9）开水间/配餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 2050*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| （10）病房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 陪护椅 | 标准 |  |  |  |  | 51 | 张 | 一、主要材料说明： 1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E1级环保标准； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| （11）污洗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分类污物柜 | 500*550*900 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、顶板、侧板用国标1.0mm； 3、门板、底板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、台面上配有可前后水平移动的污物盖，污物口：300*230mm； 2、柜正面配有一扇掩门，门为双面封板，门装铝合金暗拉手； 3、分类污物柜有底板，底板下配有脚踏旋转支撑杆，台面活动盖是通过脚踏旋转支撑杆来水平移动，如需丢放污物时，只需踩踏旋转支撑杆，台面活动盖就可水平打开，丢完后把脚移开，活动盖就可自动收回，这样可避免用手操作的目的； 4、配置：主柜(单开掩门，内无层板)+塑料调节脚+垃圾桶（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门轴采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 2 | 双盆污洗柜 | 1200*550*800+250 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、台面、水池板用国标1.0mm； 3、侧板、门板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、台面上配有溺水台，档水板高出台面250mm，在档水板前方安装水龙头； 3、清洗柜配二个水池，水池规格：450X350X250mm； 4、台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 5、清洗柜正前方配一对掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（1对掩门，内无层板+2个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门铰、水龙头均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 3 | 拖把池 | 1200*550*550+500 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、水池、背板用国标1.0mm； 3、侧板、正面封用国标0.8mm； 5、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、档水板高出台面500mm，在档水板中间位置装有2个水龙头，并配有4个拖把挂钩； 3、拖把池内池规格：10400X465X350mm； 4、水池右边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干； 5、清洗柜正前方为不锈钢封板，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（4个挂钩+1个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、水龙头采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 5 | 污衣车 | 550*550*800 |  |  |  |  | 6 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢管材； 2、四立柱和上下框架管用国标φ22*1.0mm不锈钢圆管； 3、中间加强管用国标φ16*0.8mm不锈钢圆管； 4、底面加强管用国标30*15*1.0mm不锈钢扁管； 二、结构/配置： 1、整车由底架和外框架组成； 2、底层为扁管隔条； 3、四立柱中间各配有两条加强管； 4、配防水帆布污物袋1个； 5、配置：主车（四个3寸脚轮，两个带刹，1个防水污物袋）； 三、五金配件： 1、脚轮采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光而成； |
| 6 | 双抽双门柜 | 880*350*600 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、门框用国标1.0mm； 3、其它用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、整柜为对开掩门，内配一块活动层板，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 2、配置：主柜(对开玻璃掩门，内含1块活动层板)； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 7 | 钢制储物柜 | 615*500*1950 |  |  |  |  | 1 | 个 | 普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 五层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）候诊区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 候诊椅 | 四人位 |  |  |  |  | 2 | 组 | 1、主要材料说明： （1）座板、背板采用高密度自结皮（PU）模塑成型，内置高强度钢板金属以及优质方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机器一体发泡成型； （2）扶手、站脚、支架：采用1.2mm优质冷轧钢板，通过专用大型精铸模具冷压成型，使用日本进口机器人及专用模具定位焊接，打磨抛光以及除锈处理，静电喷粉喷涂；承重支架5.0mm； （3）横梁：采用直径60mm*2.5mm六角型优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接； 2、结构/配置： （1）配铁质扶手+铁质站脚+防滑脚垫； （2）每两个座位之间配1个扶手； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明：/ |
| （2）检查室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 4000*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 吊式药柜 | 6000*350*1000 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（内含1层活动层板）+空格下柜+阶梯药架（价格另计）+塑料药盒（价格另计）； 三、五金配件： 1、锁具、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （3）治疗室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 2400*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 3 | 分类垃圾柜 | 450*580*788 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、实木颗粒板：门板采用16mm知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、侧板、底板、背板厚度为16mm； 4、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、结构：台面开孔，柜内安装连动式脚踏翻转系统，开关免手触，避免操作过程中的二次感染或交叉感染； 2、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面+垃圾桶（价格另计）； 。 三、五金配件： 1、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 （颜色待定） |
| 4 | 吊式药柜 | 2400*350*1000 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（内含1层活动层板）+空格下柜+阶梯药架（价格另计）+塑料药盒（价格另计）； 三、五金配件： 1、锁具、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （4）医生办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 18 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 18 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 5 | 会诊台 | 3200*1500*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：台面板为25mm厚知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 二、结构/配置： 1、配置：台面+GL钢脚架+多功能带底盒带毛刷线盒+蛇形走线管（价格另计） 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 6 | 会诊椅 | 标准 |  |  |  |  | 20 | 张 | （1）凳面：采用12mm厚度天然实芯弯曲木板基材，面贴“富美家”牌防火板材；自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）椅架：1.5mm厚201不锈钢材质，直径为19mm。 |
| 7 | 医用吊柜 | 4800*350*800 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）+阶梯药架（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 8 | 医用吊柜 | 6000*350*800 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）+阶梯药架（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （5）主任办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用工作台 | 1600*1600*750 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：主台面板、副柜面板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+活动副柜（内含三抽柜、单门柜、主机柜）+塑料键盘架+吊木挡板+50*50钢脚架+铝合金毛刷线盖； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医用工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 6 | 会诊台 | 2000*1000*750 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：台面板为25mm厚知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 二、结构/配置： 1、配置：台面+GL钢脚架+多功能带底盒带毛刷线盒+蛇形走线管（价格另计） 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 7 | 会诊椅 | 标准 |  |  |  |  | 8 | 张 | （1）凳面：采用12mm厚度天然实芯弯曲木板基材，面贴“富美家”牌防火板材；自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）椅架：1.5mm厚201不锈钢材质，直径为19mm。 |
| （6）男女值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医疗衣物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板厚度为25mm，侧板、层板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上中下三层放衣，各配一件层板）+标签牌（价格另计） ； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 4 | 医用双层值班床 | 2000*970*1700 |  |  |  |  | 3 | 张 | 1、主要材料说明： （1）所有板材均采用松木； （2）床架立柱100*40*4条；床头床尾枋95*40，床侧枋120*20，护栏横枋条60*20，护栏竖枋条80*20；梯子枋85*25； （3）床板底架采用38*19杉木枋，床板面约70*13mm杉木枋； 2、结构/配置： （1）四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色； （2）实木枋床板2件，不配蚊帐架；配2张棕床垫； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明： （1）板件经喷环保漆处理，达到国际E1级环保标准。 |
| （7）男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | 910*500*1950 |  |  |  |  | 10 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 3、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、更衣柜均分六扇掩门； 2、每层掩门内配1块活动层板和顶部居中位配有一根挂衣杆，用来挂放衣服； 3、每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 4、配置：主柜(分6格，单开掩门，内各配1块活层板+挂衣杆)+普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 2 | 挂衣板 | 1800*1200*16 |  |  |  |  | 4 | 件 | 一、主要材料及厚度说明： 1、实木颗粒板：采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级实木颗粒板； 二、结构/配置： 1、配置：主板+双层挂钩+镜钉； 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| （8）库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用储物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 8 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）+标签牌（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 2 | 医用货架 | 1200*500*1950 |  |  |  |  | 6 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、立柱用国标T1.2mm冷轧钢板冲孔折弯成型； 3、挂板用国标1.2mm； 4、层板用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、货架整体可以拆装，整架共分四层，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品； 2、当两个以上货架连排在一起时，可使用公共柱的形式，使整个货架更紧固的边接在一起； 3、配置：主架（配双侧立柱+层板挂板+顶底层板+顶底前后连接板+中3块活动层板）； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| （9）开水间/配餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 2050*580*838 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| （10）病房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 陪护椅 | 标准 |  |  |  |  | 102 | 张 | 一、主要材料说明： 1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E1级环保标准； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| （11）污洗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分类污物柜 | 500*550*900 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、顶板、侧板用国标1.0mm； 3、门板、底板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、台面上配有可前后水平移动的污物盖，污物口：300*230mm； 2、柜正面配有一扇掩门，门为双面封板，门装铝合金暗拉手； 3、分类污物柜有底板，底板下配有脚踏旋转支撑杆，台面活动盖是通过脚踏旋转支撑杆来水平移动，如需丢放污物时，只需踩踏旋转支撑杆，台面活动盖就可水平打开，丢完后把脚移开，活动盖就可自动收回，这样可避免用手操作的目的； 4、配置：主柜(单开掩门，内无层板)+塑料调节脚+垃圾桶（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门轴采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 2 | 双盆污洗柜 | 1200*550*800+250 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、台面、水池板用国标1.0mm； 3、侧板、门板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、台面上配有溺水台，档水板高出台面250mm，在档水板前方安装水龙头； 3、清洗柜配二个水池，水池规格：450X350X250mm； 4、台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 5、清洗柜正前方配一对掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（1对掩门，内无层板+2个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门铰、水龙头均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 3 | 拖把池 | 1200*550*550+500 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、水池、背板用国标1.0mm； 3、侧板、正面封用国标0.8mm； 5、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、档水板高出台面500mm，在档水板中间位置装有2个水龙头，并配有4个拖把挂钩； 3、拖把池内池规格：10400X465X350mm； 4、水池右边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干； 5、清洗柜正前方为不锈钢封板，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（4个挂钩+1个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、水龙头采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 5 | 污衣车 | 550*550*800 |  |  |  |  | 6 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢管材； 2、四立柱和上下框架管用国标φ22*1.0mm不锈钢圆管； 3、中间加强管用国标φ16*0.8mm不锈钢圆管； 4、底面加强管用国标30*15*1.0mm不锈钢扁管； 二、结构/配置： 1、整车由底架和外框架组成； 2、底层为扁管隔条； 3、四立柱中间各配有两条加强管； 4、配防水帆布污物袋1个； 5、配置：主车（四个3寸脚轮，两个带刹，1个防水污物袋）； 三、五金配件： 1、脚轮采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光而成； |
| 6 | 双抽双门柜 | 880*350*600 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、门框用国标1.0mm； 3、其它用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、整柜为对开掩门，内配一块活动层板，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 2、配置：主柜(对开玻璃掩门，内含1块活动层板)； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 7 | 钢制储物柜 | 615*500*1950 |  |  |  |  | 1 | 个 | 普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 六层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、办公区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）候诊区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 候诊椅 | 四人位 |  |  |  |  | 3 | 组 | 1、主要材料说明： （1）座板、背板采用高密度自结皮（PU）模塑成型，内置高强度钢板金属以及优质方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机器一体发泡成型； （2）扶手、站脚、支架：采用1.2mm优质冷轧钢板，通过专用大型精铸模具冷压成型，使用日本进口机器人及专用模具定位焊接，打磨抛光以及除锈处理，静电喷粉喷涂；承重支架5.0mm； （3）横梁：采用直径60mm*2.5mm六角型优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接； 2、结构/配置： （1）配铁质扶手+铁质站脚+防滑脚垫； （2）每两个座位之间配1个扶手； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明：/ |
| （2）配药/治疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | （600+2910）*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 3 | 分类垃圾柜 | 450*580*788 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、实木颗粒板：门板采用16mm知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、侧板、底板、背板厚度为16mm； 4、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、结构：台面开孔，柜内安装连动式脚踏翻转系统，开关免手触，避免操作过程中的二次感染或交叉感染； 2、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面+垃圾桶（价格另计）； 。 三、五金配件： 1、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 （颜色待定） |
| 4 | 吊式药柜 | 4260*350*1000 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（内含1层活动层板）+空格下柜+阶梯药架（价格另计）+塑料药盒（价格另计）； 三、五金配件： 1、锁具、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （3）妇检室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 诊查床 | 1900*600*680 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材料：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：面板厚度为25mm，侧板、门板、背板、抽面、挡板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：床架（左右为单抽单门柜）+双挡板+50mm厚西皮软包垫； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 4 | 医用操作地柜 | 4000*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 5 | 医用吊柜 | 4000*350*800 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）+阶梯药架（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （4）被服间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用货架 | 1200*500*1950 |  |  |  |  | 5 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、立柱用国标T1.2mm冷轧钢板冲孔折弯成型； 3、挂板用国标1.2mm； 4、层板用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、货架整体可以拆装，整架共分四层，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品； 2、当两个以上货架连排在一起时，可使用公共柱的形式，使整个货架更紧固的边接在一起； 3、配置：主架（配双侧立柱+层板挂板+顶底层板+顶底前后连接板+中3块活动层板）； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 2 | 医用储物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 7 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）+标签牌（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 （颜色待定） |
| （5）仪器间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用货架 | 1200*500*1950 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、立柱用国标T1.2mm冷轧钢板冲孔折弯成型； 3、挂板用国标1.2mm； 4、层板用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、货架整体可以拆装，整架共分四层，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品； 2、当两个以上货架连排在一起时，可使用公共柱的形式，使整个货架更紧固的边接在一起； 3、配置：主架（配双侧立柱+层板挂板+顶底层板+顶底前后连接板+中3块活动层板）； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| （6）医护办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 12 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 12 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 5 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 5 | 医用吊柜 | 4800*350*800 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）+阶梯药架（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （7）主任办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用工作台 | 1600*1600*750 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：主台面板、副柜面板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+活动副柜（内含三抽柜、单门柜、主机柜）+塑料键盘架+吊木挡板+50*50钢脚架+铝合金毛刷线盖； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医用工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| （8）配餐室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会诊台 | 2000*1000*750 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：台面板为25mm厚知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 二、结构/配置： 1、配置：台面+GL钢脚架+多功能带底盒带毛刷线盒+蛇形走线管（价格另计） 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 会诊椅 | 标准 |  |  |  |  | 6 | 张 | （1）凳面：采用12mm厚度天然实芯弯曲木板基材，面贴“富美家”牌防火板材；自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）椅架：1.5mm厚201不锈钢材质，直径为19mm。 |
| （9）男女值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 床头柜 | 420*420*500 |  |  |  |  | 5 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：面板、侧板、背板、底板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（面板上三面围边，下二个抽屉）； 三、五金配件： 1、三节路轨采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 2 | 医疗衣物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板厚度为25mm，侧板、层板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上中下三层放衣，各配一件层板）+标签牌（价格另计） ； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 3 | 医用双层值班床 | 2000*970*1700 |  |  |  |  | 5 | 张 | 1、主要材料说明： （1）所有板材均采用松木； （2）床架立柱100*40*4条；床头床尾枋95*40，床侧枋120*20，护栏横枋条60*20，护栏竖枋条80*20；梯子枋85*25； （3）床板底架采用38*19杉木枋，床板面约70*13mm杉木枋； 2、结构/配置： （1）四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色； （2）实木枋床板2件，不配蚊帐架；配2张棕床垫； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明： （1）板件经喷环保漆处理，达到国际E1级环保标准。 |
| （10）男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | 910*500*1950 |  |  |  |  | 10 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 3、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、更衣柜均分六扇掩门； 2、每层掩门内配1块活动层板和顶部居中位配有一根挂衣杆，用来挂放衣服； 3、每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 4、配置：主柜(分6格，单开掩门，内各配1块活层板+挂衣杆)+普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 2 | 挂衣板 | 1800*1200*16 |  |  |  |  | 3 | 件 | 一、主要材料及厚度说明： 1、实木颗粒板：采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级实木颗粒板； 二、结构/配置： 1、配置：主板+双层挂钩+镜钉； 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| （11）污物打包/暂存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污洗柜 | 单盆污600*550*800+250 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、台面、水池板用国标1.0mm； 3、侧板、门板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、台面上配有溺水台，档水板高出台面250mm，在档水板前方安装水龙头； 3、清洗柜配一个水池，水池规格：450X350X250mm； 4、台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 5、清洗柜正前方配单开掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（1对掩门，内无层板+不锈钢下水器）+塑料调节脚+1个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门铰、水龙头均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 2 | 拖把池 | 1200*550*550+500 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、水池、背板用国标1.0mm； 3、侧板、正面封用国标0.8mm； 5、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、档水板高出台面500mm，在档水板中间位置装有2个水龙头，并配有4个拖把挂钩； 3、拖把池内池规格：10400X465X350mm； 4、水池右边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干； 5、清洗柜正前方为不锈钢封板，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（4个挂钩+1个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、水龙头采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 3 | 污衣车 | 550*550*800 |  |  |  |  | 2 | 个 | - 主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢管材； 2、四立柱和上下框架管用国标φ22*1.0mm不锈钢圆管； 3、中间加强管用国标φ16*0.8mm不锈钢圆管； 4、底面加强管用国标30*15*1.0mm不锈钢扁管； 二、结构/配置： 1、整车由底架和外框架组成； 2、底层为扁管隔条； 3、四立柱中间各配有两条加强管； 4、配防水帆布污物袋1个； 5、配置：主车（四个3寸脚轮，两个带刹，1个防水污物袋）； 三、五金配件： 1、脚轮采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： - 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光而成； |
| 二、产前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）男女更衣室、换鞋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | 910*500*1950 |  |  |  |  | 10 | 组 | - 主要材料说明： - 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 3、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： - 1、更衣柜均分六扇掩门； 2、每层掩门内配1块活动层板和顶部居中位配有一根挂衣杆，用来挂放衣服； 3、每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 4、配置：主柜(分6格，单开掩门，内各配1块活层板+挂衣杆)+普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： - 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 2 | 十八门鞋柜 | 910*400*1950 |  |  |  |  | 5 | 组 | - 主要材料说明： - 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 3、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： - 1、鞋柜上下均分六层，左右均分三格，共分为18门； 2、每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 3、配置：主柜(分18格，单开掩门)+普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： - 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 3 | 挂衣板 | 1800*1200*16 |  |  |  |  | 2 | 件 | 一、主要材料及厚度说明： 1、实木颗粒板：采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级实木颗粒板； 二、结构/配置： 1、配置：主板+双层挂钩+镜钉； 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| （2）宣教/家属等候 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 示教椅（带扶手） | 标准 |  |  |  |  | 15 | 张 | 一、主要材料说明： 1、座垫、靠背为知名品牌高级网布，厚度≥1.0mm； 2、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40； 3、铁制喷涂实芯脚架； 4、带黑色PP写字板； 二、结构/配置： 1、铁制喷涂脚架； 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| （3）护士长办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用工作台 | 1600*1600*750 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：主台面板、副柜面板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+活动副柜（内含三抽柜、单门柜、主机柜）+塑料键盘架+吊木挡板+50*50钢脚架+铝合金毛刷线盖； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医用工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| （4）产前（6间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用沙发 | 双人位 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、西皮采用知名品牌高级西皮； 2、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40； 3、内框架为木架，落地为铁制电镀脚架； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 三、分娩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）配餐室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 800*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| （3）无菌器械、无菌物品、无菌间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用货架 | 1200*500*1950 |  |  |  |  | 3 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、立柱用国标T1.2mm冷轧钢板冲孔折弯成型； 3、挂板用国标1.2mm； 4、层板用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、货架整体可以拆装，整架共分四层，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品； 2、当两个以上货架连排在一起时，可使用公共柱的形式，使整个货架更紧固的边接在一起； 3、配置：主架（配双侧立柱+层板挂板+顶底层板+顶底前后连接板+中3块活动层板）； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 2 | 医用无菌架 | 1200*500*1950 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、立柱和层板外框架采用国标38*38*1.2mm方管； 3、每层为竖向内格条管，采用国标25*13*1.0mm扁管； 4、中间加强管用国标25*13*0.8mm扁管； 二、结构/配置： 1、无菌架共均分4层，每层层板底配有1条横向加强管； 2、四柱配可调胶脚，使无菌架放置平稳； 3、配置：主架（共分4层，内配3块层板）+塑料调节脚； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| （4）护士休息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医疗衣物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板厚度为25mm，侧板、层板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上中下三层放衣，各配一件层板）+标签牌（价格另计） ； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 七层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）医生/护士办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 16 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 16 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 4 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| （2）主任办、护士长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用工作台 | 1600*1600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：主台面板、副柜面板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+活动副柜（内含三抽柜、单门柜、主机柜）+塑料键盘架+吊木挡板+50*50钢脚架+铝合金毛刷线盖； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医用工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| （3）男女值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 床头柜 | 420*420*500 |  |  |  |  | 4 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：面板、侧板、背板、底板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（面板上三面围边，下二个抽屉）； 三、五金配件： 1、三节路轨采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 3 | 医疗衣物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 4 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板厚度为25mm，侧板、层板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上中下三层放衣，各配一件层板）+标签牌（价格另计） ； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 4 | 医用双层值班床 | 2000*970*1700 |  |  |  |  | 4 | 张 | 1、主要材料说明： （1）所有板材均采用松木； （2）床架立柱100*40*4条；床头床尾枋95*40，床侧枋120*20，护栏横枋条60*20，护栏竖枋条80*20；梯子枋85*25； （3）床板底架采用38*19杉木枋，床板面约70*13mm杉木枋； 2、结构/配置： （1）四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色； （2）实木枋床板2件，不配蚊帐架；配2张棕床垫； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明： （1）板件经喷环保漆处理，达到国际E1级环保标准。 |
| （4）餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 餐台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材料：台面板采用41mm厚知名品牌的E1级刨花板基材的三聚氰胺板基材； 2、防火板：面贴知名品牌木纹色防火板 二、结构/配置： 1、配置：42mm厚台面+2个Φ400喷涂圆盘脚； 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 （颜色待定） |
| 2 | 餐椅 | 标准 |  |  |  |  | 8 | 张 | （1）凳面：采用12mm厚度天然实芯弯曲木板基材，面贴“富美家”牌防火板材；自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）椅架：1.5mm厚201不锈钢材质，直径为19mm。 |
| （5）男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | 910*500*1950 |  |  |  |  | 12 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 3、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、更衣柜均分六扇掩门； 2、每层掩门内配1块活动层板和顶部居中位配有一根挂衣杆，用来挂放衣服； 3、每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 4、配置：主柜(分6格，单开掩门，内各配1块活层板+挂衣杆)+普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 2 | 挂衣板 | 1800*1200*16 |  |  |  |  | 2 | 件 | 一、主要材料及厚度说明： 1、实木颗粒板：采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级实木颗粒板； 二、结构/配置： 1、配置：主板+双层挂钩+镜钉； 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| （6）示教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 示教椅（带扶手） | 标准 |  |  |  |  | 24 | 张 | 一、主要材料说明： 1、座垫、靠背为知名品牌高级网布，厚度≥1.0mm； 2、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40； 3、铁制喷涂实芯脚架； 4、带黑色PP写字板； 二、结构/配置： 1、铁制喷涂脚架； 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| （7）家属等候 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 候诊椅 | 四人位 |  |  |  |  | 2 | 组 | 1、主要材料说明： （1）座板、背板采用高密度自结皮（PU）模塑成型，内置高强度钢板金属以及优质方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机器一体发泡成型； （2）扶手、站脚、支架：采用1.2mm优质冷轧钢板，通过专用大型精铸模具冷压成型，使用日本进口机器人及专用模具定位焊接，打磨抛光以及除锈处理，静电喷粉喷涂；承重支架5.0mm； （3）横梁：采用直径60mm*2.5mm六角型优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接； 2、结构/配置： （1）配铁质扶手+铁质站脚+防滑脚垫； （2）每两个座位之间配1个扶手； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明：/ |
| （8）配药/治疗室、处置室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 2850*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 3 | 分类垃圾柜 | 450*580*788 |  |  |  |  | 9 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、实木颗粒板：门板采用16mm知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、侧板、底板、背板厚度为16mm； 4、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、结构：台面开孔，柜内安装连动式脚踏翻转系统，开关免手触，避免操作过程中的二次感染或交叉感染； 2、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面+垃圾桶（价格另计）； 。 三、五金配件： 1、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 （颜色待定） |
| 4 | 吊式药柜 | 5000*350*1000 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（内含1层活动层板）+空格下柜+阶梯药架（价格另计）+塑料药盒（价格另计）； 三、五金配件： 1、锁具、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （9）配奶间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 1250*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| （10）接待、视频、探视 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| （11）哺乳间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用方几 | 600*600*450 |  |  |  |  | 1 | 张 | 一、主要材料说明： 1、茶几面8MM厚钢化磨砂玻璃喷白油； 2、橡木实木脚架 |
| 2 | 接待沙发 | 单人位 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、西皮采用知名品牌高级西皮； 2、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40； 3、内框架为木架，落地为铁制电镀脚架； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| （12）无菌物品库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无菌架 | 1200*500*1950 |  |  |  |  | 5 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、立柱和层板外框架采用国标38*38*1.2mm方管； 3、每层为竖向内格条管，采用国标25*13*1.0mm扁管； 4、中间加强管用国标25*13*0.8mm扁管； 二、结构/配置： 1、无菌架共均分4层，每层层板底配有1条横向加强管； 2、四柱配可调胶脚，使无菌架放置平稳； 3、配置：主架（共分4层，内配3块层板）+塑料调节脚； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| （13）洗消室（6间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单面抚触台 | 800*750*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、柜体采用全龙骨1.2mm冷轧方管钢架支撑，用60*30*1.2及30*30*一.2钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理，板件采用18mmE1级中纤板面贴彩色三氨面； 2、门板、抽面板、弧形造型板：18mmE1中纤板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5层底油及3层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆,经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成； 3、固定软垫选用密度高于30#的高密度一体发泡成型定型海绵外扪优质西皮； 二、结构/配置： 1、配置：柜体+钢管支撑架+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+固定软垫+抽屉； 三、五金配件：配缓冲液压门铰，静音滚珠三节导，锌合金半月内凹拉，银色拉丝PVC防酸碱专用踢脚，黑色PVC防酸碱专用调节脚； 四、工艺/其他说明：/ |
| 2 | 单面抚触台 | 1600*750*850 |  |  |  |  | 4 | 组 | 一、主要材料说明： 1、柜体采用全龙骨1.2mm冷轧方管钢架支撑，用60*30*1.2及30*30*一.2钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理，板件采用18mmE1级中纤板面贴彩色三氨面； 2、门板、抽面板、弧形造型板：18mmE1中纤板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5层底油及3层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆,经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成； 3、固定软垫选用密度高于30#的高密度一体发泡成型定型海绵外扪优质西皮； 二、结构/配置： 1、配置：柜体+钢管支撑架+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+固定软垫+抽屉； 三、五金配件：配缓冲液压门铰，静音滚珠三节导，锌合金半月内凹拉，银色拉丝PVC防酸碱专用踢脚，黑色PVC防酸碱专用调节脚； 四、工艺/其他说明：/ |
| 3 | 单面抚触台 | 1980*750*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、柜体采用全龙骨1.2mm冷轧方管钢架支撑，用60*30*1.2及30*30*一.2钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理，板件采用18mmE1级中纤板面贴彩色三氨面； 2、门板、抽面板、弧形造型板：18mmE1中纤板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5层底油及3层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆,经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成； 3、固定软垫选用密度高于30#的高密度一体发泡成型定型海绵外扪优质西皮； 二、结构/配置： 1、配置：柜体+钢管支撑架+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+固定软垫+抽屉； 三、五金配件：配缓冲液压门铰，静音滚珠三节导，锌合金半月内凹拉，银色拉丝PVC防酸碱专用踢脚，黑色PVC防酸碱专用调节脚； 四、工艺/其他说明：/ |
| 4 | 洗婴操作台 | 2150*850*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、柜体采用全龙骨1.2mm冷轧方管钢架支撑，用60*30*一.2及30*30*一.2钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理，板件采用一8mmE一级中纤板面贴彩色三氨面； 2、门板、抽面板、弧形造型板：一8mmE一中纤板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5层底油及3层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆,经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成； 3、石面采用12.7mm树脂复合型人造石面，弧形转角，带挡水槽； 二、结构/配置： 1、配置：柜体+钢管支撑架+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+人造石面+洗手盆（价格另计）+洗婴池（价格另计）+定型绵环保活动软垫（价格另计）； 三、五金配件：配缓冲液压门铰，锌合金半月内凹拉，银色拉丝PVC防酸碱专用踢脚，黑色PVC防酸碱专用调节脚； 四、工艺/其他说明：/ |
| 5 | 洗婴操作台 | 2550*850*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、柜体采用全龙骨1.2mm冷轧方管钢架支撑，用60*30*一.2及30*30*一.2钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理，板件采用一8mmE一级中纤板面贴彩色三氨面； 2、门板、抽面板、弧形造型板：一8mmE一中纤板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5层底油及3层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆,经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成； 3、石面采用12.7mm树脂复合型人造石面，弧形转角，带挡水槽； 二、结构/配置： 1、配置：柜体+钢管支撑架+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+人造石面+洗手盆（价格另计）+洗婴池（价格另计）+定型绵环保活动软垫（价格另计）； 三、五金配件：配缓冲液压门铰，锌合金半月内凹拉，银色拉丝PVC防酸碱专用踢脚，黑色PVC防酸碱专用调节脚； 四、工艺/其他说明：/ |
| 6 | 洗婴操作台 | 1850*850*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、柜体采用全龙骨1.2mm冷轧方管钢架支撑，用60*30*一.2及30*30*一.2钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理，板件采用一8mmE一级中纤板面贴彩色三氨面； 2、门板、抽面板、弧形造型板：一8mmE一中纤板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5层底油及3层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆,经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成； 3、石面采用12.7mm树脂复合型人造石面，弧形转角，带挡水槽； 二、结构/配置： 1、配置：柜体+钢管支撑架+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+人造石面+洗手盆（价格另计）+洗婴池（价格另计）+定型绵环保活动软垫（价格另计）； 三、五金配件：配缓冲液压门铰，锌合金半月内凹拉，银色拉丝PVC防酸碱专用踢脚，黑色PVC防酸碱专用调节脚； 四、工艺/其他说明：/ |
| 7 | 洗婴操作台 | 3240*850*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、柜体采用全龙骨1.2mm冷轧方管钢架支撑，用60*30*一.2及30*30*一.2钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理，板件采用一8mmE一级中纤板面贴彩色三氨面； 2、门板、抽面板、弧形造型板：一8mmE一中纤板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5层底油及3层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆,经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成； 3、石面采用12.7mm树脂复合型人造石面，弧形转角，带挡水槽； 二、结构/配置： 1、配置：柜体+钢管支撑架+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+人造石面+洗手盆（价格另计）+洗婴池（价格另计）+定型绵环保活动软垫（价格另计）； 三、五金配件：配缓冲液压门铰，锌合金半月内凹拉，银色拉丝PVC防酸碱专用踢脚，黑色PVC防酸碱专用调节脚； 四、工艺/其他说明：/ |
| 8 | 洗婴操作台 | （2900+1830）*850*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、柜体采用全龙骨1.2mm冷轧方管钢架支撑，用60*30*一.2及30*30*一.2钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理，板件采用一8mmE一级中纤板面贴彩色三氨面； 2、门板、抽面板、弧形造型板：一8mmE一中纤板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5层底油及3层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆,经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成； 3、石面采用12.7mm树脂复合型人造石面，弧形转角，带挡水槽； 二、结构/配置： 1、配置：柜体+钢管支撑架+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+人造石面+洗手盆（价格另计）+洗婴池（价格另计）+定型绵环保活动软垫（价格另计）； 三、五金配件：配缓冲液压门铰，锌合金半月内凹拉，银色拉丝PVC防酸碱专用踢脚，黑色PVC防酸碱专用调节脚； 四、工艺/其他说明：/ |
| 9 | 洗婴操作台 | （2900+1880）*850*850 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、柜体采用全龙骨1.2mm冷轧方管钢架支撑，用60*30*一.2及30*30*一.2钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理，板件采用一8mmE一级中纤板面贴彩色三氨面； 2、门板、抽面板、弧形造型板：一8mmE一中纤板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5层底油及3层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆,经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成； 3、石面采用12.7mm树脂复合型人造石面，弧形转角，带挡水槽； 二、结构/配置： 1、配置：柜体+钢管支撑架+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+人造石面+洗手盆（价格另计）+洗婴池（价格另计）+定型绵环保活动软垫（价格另计）； 三、五金配件：配缓冲液压门铰，锌合金半月内凹拉，银色拉丝PVC防酸碱专用踢脚，黑色PVC防酸碱专用调节脚； 四、工艺/其他说明：/ |
| 10 | 洗婴台专用洗手盆套装 | 外径：480直径*152H 内径：430直径*136H |  |  |  |  | 6 | 个 | 一、主要材料说明： 1、产品选用6mm加厚定制双面亚克力板材，双面抛光； 2、感应水龙头为分体冷热水全铜制镀鉻高级水龙头，交流电源电池两用； 二、结构/配置： 1、洗手盆+感应水龙头+全铜下水器+排水管配件一套； 三、五金配件：全铜下水器、排水管、混水阀、全铜钢阀、冷热水管； 四、工艺/其他说明： 1、采用最先进的制作工艺，整个产品一次成型。 |
| 11 | A款洗婴池 | 外径：910W*510D*335H 内径：800W*410D*225H |  |  |  |  | 9 | 个 | 一、主要材料说明： 1、产品选用6mm加厚定制双面亚克力板材，双面抛光； 2、支撑架采用30*30*一.2钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理； 3、水龙头为分体冷热水双把手铜制镀鉻高级水龙头； 二、结构/配置： 1、洗婴池+支撑架+分体冷热水双把手水龙头+重力球专用恒温装置+排水配件； 三、五金配件：全铜下水器、排水管、混水阀、全铜钢阀、冷热水管； 四、工艺/其他说明： 1、采用最先进的制作工艺，整个产品一次成型； 2、独有的圆弧型池身，产品尺寸突破最大极限，完全满足宝宝的游泳空间。 |
| 12 | 定型绵环保活动软垫 | 按现场实际尺寸订制 |  |  |  |  | 7.2 | 米 | 一、主要材料说明： 1、面料为西皮； 2、海绵采用密度高于30#的高密度定型一体发泡成型绵； 3、底板采用一2mm多层夹板压制成型； 二、结构/配置： 1、西皮面料内夹海绵及多层夹板； 三、五金配件：/ 四、工艺/其他说明： 1、面料经防虫、防磨、防污处理。 |
| 13 | 给排水工程标配套装 | 标准 |  |  |  |  | 9 | 点 | 一、主要材料说明： 1、PP、铜管； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：联塑75排水管一批、50变径若干、PP-R冷热管一批、直通若干、三通若干、角阀若干、制阀若干、塞头若干、弯头若干、铜内接若干、铜直接若干、外牙若干 四、工艺/其他说明：按每个接水点计算。 |
| （14）洗奶瓶间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | （400+1000）*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| （15）配药/治疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | （2400+1430）*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 3 | 分类垃圾柜 | 450*580*788 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、实木颗粒板：门板采用16mm知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、侧板、底板、背板厚度为16mm； 4、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、结构：台面开孔，柜内安装连动式脚踏翻转系统，开关免手触，避免操作过程中的二次感染或交叉感染； 2、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面+垃圾桶（价格另计）； 。 三、五金配件： 1、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 （颜色待定） |
| 4 | 吊式药柜 | 3130*350*1000 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（内含1层活动层板）+空格下柜+阶梯药架（价格另计）+塑料药盒（价格另计）； 三、五金配件： 1、锁具、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （16）护工休息室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用双层值班床 | 2000*970*1700 |  |  |  |  | 1 | 张 | 1、主要材料说明： （1）所有板材均采用松木； （2）床架立柱100*40*4条；床头床尾枋95*40，床侧枋120*20，护栏横枋条60*20，护栏竖枋条80*20；梯子枋85*25； （3）床板底架采用38*19杉木枋，床板面约70*13mm杉木枋； 2、结构/配置： （1）四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色； （2）实木枋床板2件，不配蚊帐架；配2张棕床垫； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明： （1）板件经喷环保漆处理，达到国际E1级环保标准。 |
| （17）污物暂存、污洗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分类污物柜 | 500*550*900 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、顶板、侧板用国标1.0mm； 3、门板、底板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、台面上配有可前后水平移动的污物盖，污物口：300*230mm； 2、柜正面配有一扇掩门，门为双面封板，门装铝合金暗拉手； 3、分类污物柜有底板，底板下配有脚踏旋转支撑杆，台面活动盖是通过脚踏旋转支撑杆来水平移动，如需丢放污物时，只需踩踏旋转支撑杆，台面活动盖就可水平打开，丢完后把脚移开，活动盖就可自动收回，这样可避免用手操作的目的； 4、配置：主柜(单开掩门，内无层板)+塑料调节脚+垃圾桶（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门轴采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 2 | 污衣车 | 550*550*800 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢管材； 2、四立柱和上下框架管用国标φ22*1.0mm不锈钢圆管； 3、中间加强管用国标φ16*0.8mm不锈钢圆管； 4、底面加强管用国标30*15*1.0mm不锈钢扁管； 二、结构/配置： 1、整车由底架和外框架组成； 2、底层为扁管隔条； 3、四立柱中间各配有两条加强管； 4、配防水帆布污物袋1个； 5、配置：主车（四个3寸脚轮，两个带刹，1个防水污物袋）； 三、五金配件： 1、脚轮采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光而成； |
| 八层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）候诊区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 候诊椅 | 四人位 |  |  |  |  | 4 | 组 | 1、主要材料说明： （1）座板、背板采用高密度自结皮（PU）模塑成型，内置高强度钢板金属以及优质方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机器一体发泡成型； （2）扶手、站脚、支架：采用1.2mm优质冷轧钢板，通过专用大型精铸模具冷压成型，使用日本进口机器人及专用模具定位焊接，打磨抛光以及除锈处理，静电喷粉喷涂；承重支架5.0mm； （3）横梁：采用直径60mm*2.5mm六角型优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接； 2、结构/配置： （1）配铁质扶手+铁质站脚+防滑脚垫； （2）每两个座位之间配1个扶手； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明：/ |
| （2）换药室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | （3231+5076）*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 吊式药柜 | （3230+5080）*350*1000 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（内含1层活动层板）+空格下柜+阶梯药架（价格另计）+塑料药盒（价格另计）； 三、五金配件： 1、锁具、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （3）治疗室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 2400*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 医用操作地柜 | 4000*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 3 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 4 | 分类垃圾柜 | 450*580*788 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、实木颗粒板：门板采用16mm知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、侧板、底板、背板厚度为16mm； 4、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、结构：台面开孔，柜内安装连动式脚踏翻转系统，开关免手触，避免操作过程中的二次感染或交叉感染； 2、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面+垃圾桶（价格另计）； 。 三、五金配件： 1、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 （颜色待定） |
| （4）医生办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 18 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 18 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 5 | 会诊台 | 3200*1500*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：台面板为25mm厚知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 二、结构/配置： 1、配置：台面+GL钢脚架+多功能带底盒带毛刷线盒+蛇形走线管（价格另计） 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 6 | 会诊椅 | 标准 |  |  |  |  | 20 | 张 | （1）凳面：采用12mm厚度天然实芯弯曲木板基材，面贴“富美家”牌防火板材；自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）椅架：1.5mm厚201不锈钢材质，直径为19mm。 |
| 7 | 医用吊柜 | 4800*350*800 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）+阶梯药架（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 8 | 医用吊柜 | 6000*350*800 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）+阶梯药架（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （5）主任办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用工作台 | 1600*1600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：主台面板、副柜面板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+活动副柜（内含三抽柜、单门柜、主机柜）+塑料键盘架+吊木挡板+50*50钢脚架+铝合金毛刷线盖； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医用工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420* 2000 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| （6）男女值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医疗衣物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板厚度为25mm，侧板、层板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上中下三层放衣，各配一件层板）+标签牌（价格另计） ； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 4 | 医用双层值班床 | 2000*970*1700 |  |  |  |  | 3 | 张 | 1、主要材料说明： （1）所有板材均采用松木； （2）床架立柱100*40*4条；床头床尾枋95*40，床侧枋120*20，护栏横枋条60*20，护栏竖枋条80*20；梯子枋85*25； （3）床板底架采用38*19杉木枋，床板面约70*13mm杉木枋； 2、结构/配置： （1）四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色； （2）实木枋床板2件，不配蚊帐架；配2张棕床垫； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明： （1）板件经喷环保漆处理，达到国际E1级环保标准。 |
| （7）男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | 910*500*1950 |  |  |  |  | 10 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 3、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、更衣柜均分六扇掩门； 2、每层掩门内配1块活动层板和顶部居中位配有一根挂衣杆，用来挂放衣服； 3、每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 4、配置：主柜(分6格，单开掩门，内各配1块活层板+挂衣杆)+普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 2 | 挂衣板 | 1800*1200*16 |  |  |  |  | 4 | 件 | 一、主要材料及厚度说明： 1、实木颗粒板：采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级实木颗粒板； 二、结构/配置： 1、配置：主板+双层挂钩+镜钉； 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| （8）库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用储物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 8 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）+标签牌（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 2 | 医用货架 | 1200*500*1950 |  |  |  |  | 6 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、立柱用国标T1.2mm冷轧钢板冲孔折弯成型； 3、挂板用国标1.2mm； 4、层板用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、货架整体可以拆装，整架共分四层，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品； 2、当两个以上货架连排在一起时，可使用公共柱的形式，使整个货架更紧固的边接在一起； 3、配置：主架（配双侧立柱+层板挂板+顶底层板+顶底前后连接板+中3块活动层板）； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| （9）开水间/配餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 2050*580*838 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| （10）病房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 陪护椅 | 标准 |  |  |  |  | 102 | 张 | 一、主要材料说明： 1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E1级环保标准； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| （11）污洗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分类污物柜 | 500*550*900 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、顶板、侧板用国标1.0mm； 3、门板、底板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、台面上配有可前后水平移动的污物盖，污物口：300*230mm； 2、柜正面配有一扇掩门，门为双面封板，门装铝合金暗拉手； 3、分类污物柜有底板，底板下配有脚踏旋转支撑杆，台面活动盖是通过脚踏旋转支撑杆来水平移动，如需丢放污物时，只需踩踏旋转支撑杆，台面活动盖就可水平打开，丢完后把脚移开，活动盖就可自动收回，这样可避免用手操作的目的； 4、配置：主柜(单开掩门，内无层板)+塑料调节脚+垃圾桶（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门轴采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 2 | 双盆污洗柜 | 1200*550*800+250 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、台面、水池板用国标1.0mm； 3、侧板、门板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、台面上配有溺水台，档水板高出台面250mm，在档水板前方安装水龙头； 3、清洗柜配二个水池，水池规格：450X350X250mm； 4、台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 5、清洗柜正前方配一对掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（1对掩门，内无层板+2个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门铰、水龙头均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 3 | 拖把池 | 1200*550*550+500 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、水池、背板用国标1.0mm； 3、侧板、正面封用国标0.8mm； 5、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、档水板高出台面500mm，在档水板中间位置装有2个水龙头，并配有4个拖把挂钩； 3、拖把池内池规格：10400X465X350mm； 4、水池右边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干； 5、清洗柜正前方为不锈钢封板，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（4个挂钩+1个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、水龙头采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 5 | 污衣车 | 550*550*800 |  |  |  |  | 6 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢管材； 2、四立柱和上下框架管用国标φ22*1.0mm不锈钢圆管； 3、中间加强管用国标φ16*0.8mm不锈钢圆管； 4、底面加强管用国标30*15*1.0mm不锈钢扁管； 二、结构/配置： 1、整车由底架和外框架组成； 2、底层为扁管隔条； 3、四立柱中间各配有两条加强管； 4、配防水帆布污物袋1个； 5、配置：主车（四个3寸脚轮，两个带刹，1个防水污物袋）； 三、五金配件： 1、脚轮采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光而成； |
| 6 | 双抽双门柜 | 880*350*600 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、门框用国标1.0mm； 3、其它用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、整柜为对开掩门，内配一块活动层板，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 2、配置：主柜(对开玻璃掩门，内含1块活动层板)； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 7 | 钢制储物柜 | 615*500*1950 |  |  |  |  | 1 | 个 | 普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 九层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）候诊区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 候诊椅 | 四人位 |  |  |  |  | 4 | 组 | 1、主要材料说明： （1）座板、背板采用高密度自结皮（PU）模塑成型，内置高强度钢板金属以及优质方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机器一体发泡成型； （2）扶手、站脚、支架：采用1.2mm优质冷轧钢板，通过专用大型精铸模具冷压成型，使用日本进口机器人及专用模具定位焊接，打磨抛光以及除锈处理，静电喷粉喷涂；承重支架5.0mm； （3）横梁：采用直径60mm*2.5mm六角型优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接； 2、结构/配置： （1）配铁质扶手+铁质站脚+防滑脚垫； （2）每两个座位之间配1个扶手； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明：/ |
| （2）换药室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | （3231+5076）*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 吊式药柜 | （3230+5080）*350*1000 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（内含1层活动层板）+空格下柜+阶梯药架（价格另计）+塑料药盒（价格另计）； 三、五金配件： 1、锁具、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （3）治疗室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 2400*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 医用操作地柜 | 4000*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 3 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 4 | 分类垃圾柜 | 450*580*788 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、实木颗粒板：门板采用16mm知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、侧板、底板、背板厚度为16mm； 4、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、结构：台面开孔，柜内安装连动式脚踏翻转系统，开关免手触，避免操作过程中的二次感染或交叉感染； 2、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面+垃圾桶（价格另计）； 。 三、五金配件： 1、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 （颜色待定） |
| （4）医生办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 18 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 18 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 5 | 会诊台 | 3200*1500*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：台面板为25mm厚知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 二、结构/配置： 1、配置：台面+GL钢脚架+多功能带底盒带毛刷线盒+蛇形走线管（价格另计） 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 6 | 会诊椅 | 标准 |  |  |  |  | 20 | 张 | （1）凳面：采用12mm厚度天然实芯弯曲木板基材，面贴“富美家”牌防火板材；自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）椅架：1.5mm厚201不锈钢材质，直径为19mm。 |
| 7 | 医用吊柜 | 4800*350*800 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）+阶梯药架（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 8 | 医用吊柜 | 6000*350*800 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）+阶梯药架（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （5）主任办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用工作台 | 1600*1600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：主台面板、副柜面板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+活动副柜（内含三抽柜、单门柜、主机柜）+塑料键盘架+吊木挡板+50*50钢脚架+铝合金毛刷线盖； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医用工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| （6）男女值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医疗衣物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板厚度为25mm，侧板、层板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上中下三层放衣，各配一件层板）+标签牌（价格另计） ； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 4 | 医用双层值班床 | 2000*970*1700 |  |  |  |  | 3 | 张 | 1、主要材料说明： （1）所有板材均采用松木； （2）床架立柱100*40*4条；床头床尾枋95*40，床侧枋120*20，护栏横枋条60*20，护栏竖枋条80*20；梯子枋85*25； （3）床板底架采用38*19杉木枋，床板面约70*13mm杉木枋； 2、结构/配置： （1）四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色； （2）实木枋床板2件，不配蚊帐架；配2张棕床垫； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明： （1）板件经喷环保漆处理，达到国际E1级环保标准。 |
| （7）男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | 910*500*1950 |  |  |  |  | 10 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 3、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、更衣柜均分六扇掩门； 2、每层掩门内配1块活动层板和顶部居中位配有一根挂衣杆，用来挂放衣服； 3、每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 4、配置：主柜(分6格，单开掩门，内各配1块活层板+挂衣杆)+普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 2 | 挂衣板 | 1800*1200*16 |  |  |  |  | 4 | 件 | 一、主要材料及厚度说明： 1、实木颗粒板：采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级实木颗粒板； 二、结构/配置： 1、配置：主板+双层挂钩+镜钉； 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| （8）库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用储物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 8 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）+标签牌（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 2 | 医用货架 | 1200*500*1950 |  |  |  |  | 6 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、立柱用国标T1.2mm冷轧钢板冲孔折弯成型； 3、挂板用国标1.2mm； 4、层板用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、货架整体可以拆装，整架共分四层，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品； 2、当两个以上货架连排在一起时，可使用公共柱的形式，使整个货架更紧固的边接在一起； 3、配置：主架（配双侧立柱+层板挂板+顶底层板+顶底前后连接板+中3块活动层板）； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| （9）开水间/配餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 2050*580*838 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| （10）病房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 陪护椅 | 标准 |  |  |  |  | 102 | 张 | 一、主要材料说明： 1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E1级环保标准； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| （11）污洗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分类污物柜 | 500 | * | 550 | * | 900 | 3 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、顶板、侧板用国标1.0mm； 3、门板、底板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、台面上配有可前后水平移动的污物盖，污物口：300*230mm； 2、柜正面配有一扇掩门，门为双面封板，门装铝合金暗拉手； 3、分类污物柜有底板，底板下配有脚踏旋转支撑杆，台面活动盖是通过脚踏旋转支撑杆来水平移动，如需丢放污物时，只需踩踏旋转支撑杆，台面活动盖就可水平打开，丢完后把脚移开，活动盖就可自动收回，这样可避免用手操作的目的； 4、配置：主柜(单开掩门，内无层板)+塑料调节脚+垃圾桶（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门轴采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 2 | 双盆污洗柜 | 1200*550*800+250 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、台面、水池板用国标1.0mm； 3、侧板、门板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、台面上配有溺水台，档水板高出台面250mm，在档水板前方安装水龙头； 3、清洗柜配二个水池，水池规格：450X350X250mm； 4、台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 5、清洗柜正前方配一对掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（1对掩门，内无层板+2个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门铰、水龙头均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 3 | 拖把池 | 1200*550*550+500 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、水池、背板用国标1.0mm； 3、侧板、正面封用国标0.8mm； 5、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、档水板高出台面500mm，在档水板中间位置装有2个水龙头，并配有4个拖把挂钩； 3、拖把池内池规格：10400X465X350mm； 4、水池右边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干； 5、清洗柜正前方为不锈钢封板，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（4个挂钩+1个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、水龙头采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 5 | 污衣车 | 550 |  | 550 | * | 800 | 6 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢管材； 2、四立柱和上下框架管用国标φ22*1.0mm不锈钢圆管； 3、中间加强管用国标φ16*0.8mm不锈钢圆管； 4、底面加强管用国标30*15*1.0mm不锈钢扁管； 二、结构/配置： 1、整车由底架和外框架组成； 2、底层为扁管隔条； 3、四立柱中间各配有两条加强管； 4、配防水帆布污物袋1个； 5、配置：主车（四个3寸脚轮，两个带刹，1个防水污物袋）； 三、五金配件： 1、脚轮采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光而成； |
| 6 | 双抽双门柜 | 880 | * | 350 | * | 600 | 3 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、门框用国标1.0mm； 3、其它用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、整柜为对开掩门，内配一块活动层板，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 2、配置：主柜(对开玻璃掩门，内含1块活动层板)； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 7 | 钢制储物柜 | 615 | * | 500 | * | 1950 | 1 | 个 | 普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 十、十层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）候诊区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 候诊椅 | 四人位 |  |  |  |  | 4 | 组 | 1、主要材料说明： （1）座板、背板采用高密度自结皮（PU）模塑成型，内置高强度钢板金属以及优质方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机器一体发泡成型； （2）扶手、站脚、支架：采用1.2mm优质冷轧钢板，通过专用大型精铸模具冷压成型，使用日本进口机器人及专用模具定位焊接，打磨抛光以及除锈处理，静电喷粉喷涂；承重支架5.0mm； （3）横梁：采用直径60mm*2.5mm六角型优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接； 2、结构/配置： （1）配铁质扶手+铁质站脚+防滑脚垫； （2）每两个座位之间配1个扶手； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明：/ |
| （2）换药室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | （3231+5076）*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 吊式药柜 | （3230+5080）*350*1000 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（内含1层活动层板）+空格下柜+阶梯药架（价格另计）+塑料药盒（价格另计）； 三、五金配件： 1、锁具、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （3）治疗室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 2400 | * | 580 | * | 838 | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 医用操作地柜 | 4000 | * | 580 | * | 838 | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 3 | 洗消柜 | 800 | * | 580 | * | 788 | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 4 | 分类垃圾柜 | 450 | * | 580 | * | 788 | 3 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、实木颗粒板：门板采用16mm知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、侧板、底板、背板厚度为16mm； 4、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、结构：台面开孔，柜内安装连动式脚踏翻转系统，开关免手触，避免操作过程中的二次感染或交叉感染； 2、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面+垃圾桶（价格另计）； 。 三、五金配件： 1、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 （颜色待定） |
| （4）医生办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200 | * | 600 | * | 750 | 18 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 18 | 张 | - 主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 - 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 5 | 会诊台 | 3200*1500*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：台面板为25mm厚知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 二、结构/配置： 1、配置：台面+GL钢脚架+多功能带底盒带毛刷线盒+蛇形走线管（价格另计） 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 6 | 会诊椅 | 标准 |  |  |  |  | 20 | 张 | （1）凳面：采用12mm厚度天然实芯弯曲木板基材，面贴“富美家”牌防火板材；自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）椅架：1.5mm厚201不锈钢材质，直径为19mm。 |
| 7 | 医用吊柜 | 4800*350*800 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）+阶梯药架（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 8 | 医用吊柜 | 6000*350*800 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）+阶梯药架（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （5）主任办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用工作台 | 1600*1600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：主台面板、副柜面板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+活动副柜（内含三抽柜、单门柜、主机柜）+塑料键盘架+吊木挡板+50*50钢脚架+铝合金毛刷线盖； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医用工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| （6）男女值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医疗衣物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板厚度为25mm，侧板、层板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上中下三层放衣，各配一件层板）+标签牌（价格另计） ； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 4 | 医用双层值班床 | 2000*970*1700 |  |  |  |  | 3 | 张 | 1、主要材料说明： （1）所有板材均采用松木； （2）床架立柱100*40*4条；床头床尾枋95*40，床侧枋120*20，护栏横枋条60*20，护栏竖枋条80*20；梯子枋85*25； （3）床板底架采用38*19杉木枋，床板面约70*13mm杉木枋； 2、结构/配置： （1）四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色； （2）实木枋床板2件，不配蚊帐架；配2张棕床垫； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明： （1）板件经喷环保漆处理，达到国际E1级环保标准。 |
| （7）男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | 910*500*1950 |  |  |  |  | 10 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 3、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、更衣柜均分六扇掩门； 2、每层掩门内配1块活动层板和顶部居中位配有一根挂衣杆，用来挂放衣服； 3、每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 4、配置：主柜(分6格，单开掩门，内各配1块活层板+挂衣杆)+普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 2 | 挂衣板 | 1800*1200*16 |  |  |  |  | 4 | 件 | 一、主要材料及厚度说明： 1、实木颗粒板：采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级实木颗粒板； 二、结构/配置： 1、配置：主板+双层挂钩+镜钉； 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| （8）库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用储物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 8 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）+标签牌（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 2 | 医用货架 | 1200*500*1950 |  |  |  |  | 6 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、立柱用国标T1.2mm冷轧钢板冲孔折弯成型； 3、挂板用国标1.2mm； 4、层板用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、货架整体可以拆装，整架共分四层，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品； 2、当两个以上货架连排在一起时，可使用公共柱的形式，使整个货架更紧固的边接在一起； 3、配置：主架（配双侧立柱+层板挂板+顶底层板+顶底前后连接板+中3块活动层板）； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| （9）开水间/配餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 2050*580*838 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| （10）病房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 陪护椅 | 标准 |  |  |  |  | 102 | 张 | 一、主要材料说明： 1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E1级环保标准； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| （11）污洗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分类污物柜 | 500*550*900 |  |  |  |  | 3 | 个 | - 主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、顶板、侧板用国标1.0mm； 3、门板、底板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、台面上配有可前后水平移动的污物盖，污物口：300*230mm； 2、柜正面配有一扇掩门，门为双面封板，门装铝合金暗拉手； 3、分类污物柜有底板，底板下配有脚踏旋转支撑杆，台面活动盖是通过脚踏旋转支撑杆来水平移动，如需丢放污物时，只需踩踏旋转支撑杆，台面活动盖就可水平打开，丢完后把脚移开，活动盖就可自动收回，这样可避免用手操作的目的； 4、配置：主柜(单开掩门，内无层板)+塑料调节脚+垃圾桶（价格另计）； - 五金配件： 1、拉手、门轴采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： - 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 2 | 双盆污洗柜 | 1200*550*800+250 |  |  |  |  | 1 | 组 | - 主要材料说明： - 采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、台面、水池板用国标1.0mm； 3、侧板、门板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： - 清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、台面上配有溺水台，档水板高出台面250mm，在档水板前方安装水龙头； - 清洗柜配二个水池，水池规格：450X350X250mm； - 台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 5、清洗柜正前方配一对掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（1对掩门，内无层板+2个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门铰、水龙头均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： - 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 3 | 拖把池 | 1200*550*550+500 |  |  |  |  | 1 | 组 | - 主要材料说明： - 采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、水池、背板用国标1.0mm； 3、侧板、正面封用国标0.8mm； 5、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： - 清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、档水板高出台面500mm，在档水板中间位置装有2个水龙头，并配有4个拖把挂钩； - 拖把池内池规格：10400X465X350mm； 4、水池右边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干； 5、清洗柜正前方为不锈钢封板，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（4个挂钩+1个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、水龙头采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： - 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 5 | 污衣车 | 550*550*800 |  |  |  |  | 6 | 个 | - 主要材料说明： - 采用知名品牌优质SUS304不锈钢管材； 2、四立柱和上下框架管用国标φ22*1.0mm不锈钢圆管； 3、中间加强管用国标φ16*0.8mm不锈钢圆管； 4、底面加强管用国标30*15*1.0mm不锈钢扁管； 二、结构/配置： - 整车由底架和外框架组成； 2、底层为扁管隔条； 3、四立柱中间各配有两条加强管； 4、配防水帆布污物袋1个； 5、配置：主车（四个3寸脚轮，两个带刹，1个防水污物袋）； 三、五金配件： 1、脚轮采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： - 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光而成； |
| 6 | 双抽双门柜 | 880*350*600 |  |  |  |  | 3 | 个 | - 主要材料说明： - 采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、门框用国标1.0mm； 3、其它用国标0.8mm； 二、结构/配置： - 整柜为对开掩门，内配一块活动层板，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 2、配置：主柜(对开玻璃掩门，内含1块活动层板)； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： - 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 7 | 钢制储物柜 | 615*500*1950 |  |  |  |  | 1 | 个 | 普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 十一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）候诊区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 候诊椅 | 四人位 |  |  |  |  | 4 | 组 | 1、主要材料说明： （1）座板、背板采用高密度自结皮（PU）模塑成型，内置高强度钢板金属以及优质方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机器一体发泡成型； （2）扶手、站脚、支架：采用1.2mm优质冷轧钢板，通过专用大型精铸模具冷压成型，使用日本进口机器人及专用模具定位焊接，打磨抛光以及除锈处理，静电喷粉喷涂；承重支架5.0mm； （3）横梁：采用直径60mm*2.5mm六角型优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接； 2、结构/配置： （1）配铁质扶手+铁质站脚+防滑脚垫； （2）每两个座位之间配1个扶手； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明：/ |
| （2）换药室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | （3231+5076）*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | - 主要材料及厚度说明： - 生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； - 厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： - 结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： - 三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： - 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 吊式药柜 | （3230+5080）*350*1000 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（内含1层活动层板）+空格下柜+阶梯药架（价格另计）+塑料药盒（价格另计）； 三、五金配件： 1、锁具、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （3）治疗室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 2400*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | - 主要材料及厚度说明： - 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； - 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： - 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： - 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： - 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 医用操作地柜 | 4000*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | - 主要材料及厚度说明： - 生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； - 厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： - 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 3 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 4 | 分类垃圾柜 | 450*580*788 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、实木颗粒板：门板采用16mm知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、侧板、底板、背板厚度为16mm； 4、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、结构：台面开孔，柜内安装连动式脚踏翻转系统，开关免手触，避免操作过程中的二次感染或交叉感染； 2、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面+垃圾桶（价格另计）； 。 三、五金配件： 1、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 （颜色待定） |
| （4）医生办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 18 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 18 | 张 | - 主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 - 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 5 | 会诊台 | 3200*1500*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：台面板为25mm厚知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 二、结构/配置： 1、配置：台面+GL钢脚架+多功能带底盒带毛刷线盒+蛇形走线管（价格另计） 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 6 | 会诊椅 | 标准 |  |  |  |  | 20 | 张 | （1）凳面：采用12mm厚度天然实芯弯曲木板基材，面贴“富美家”牌防火板材；自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）椅架：1.5mm厚201不锈钢材质，直径为19mm。 |
| 7 | 医用吊柜 | 4800*350*800 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）+阶梯药架（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 8 | 医用吊柜 | 6000*350*800 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）+阶梯药架（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （5）主任办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用工作台 | 1600*1600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：主台面板、副柜面板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+活动副柜（内含三抽柜、单门柜、主机柜）+塑料键盘架+吊木挡板+50*50钢脚架+铝合金毛刷线盖； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医用工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| （6）男女值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | - 主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 - 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医疗衣物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板厚度为25mm，侧板、层板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上中下三层放衣，各配一件层板）+标签牌（价格另计） ； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 4 | 医用双层值班床 | 2000*970*1700 |  |  |  |  | 3 | 张 | 1、主要材料说明： （1）所有板材均采用松木； （2）床架立柱100*40*4条；床头床尾枋95*40，床侧枋120*20，护栏横枋条60*20，护栏竖枋条80*20；梯子枋85*25； （3）床板底架采用38*19杉木枋，床板面约70*13mm杉木枋； 2、结构/配置： （1）四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色； （2）实木枋床板2件，不配蚊帐架；配2张棕床垫； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明： （1）板件经喷环保漆处理，达到国际E1级环保标准。 |
| （7）男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | 910*500*1950 |  |  |  |  | 10 | 组 | - 主要材料说明： - 采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 3、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： - 更衣柜均分六扇掩门； 2、每层掩门内配1块活动层板和顶部居中位配有一根挂衣杆，用来挂放衣服； 3、每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 4、配置：主柜(分6格，单开掩门，内各配1块活层板+挂衣杆)+普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： - 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 2 | 挂衣板 | 1800*1200*16 |  |  |  |  | 4 | 件 | 一、主要材料及厚度说明： 1、实木颗粒板：采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级实木颗粒板； 二、结构/配置： 1、配置：主板+双层挂钩+镜钉； 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| （8）库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用储物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 8 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）+标签牌（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 2 | 医用货架 | 1200*500*1950 |  |  |  |  | 6 | 组 | - 主要材料说明： - 采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、立柱用国标T1.2mm冷轧钢板冲孔折弯成型； 3、挂板用国标1.2mm； 4、层板用国标0.8mm； 二、结构/配置： - 货架整体可以拆装，整架共分四层，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品； 2、当两个以上货架连排在一起时，可使用公共柱的形式，使整个货架更紧固的边接在一起； 3、配置：主架（配双侧立柱+层板挂板+顶底层板+顶底前后连接板+中3块活动层板）； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品 四、工艺/其它说明： - 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| （9）开水间/配餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 2050*580*838 |  |  |  |  | 2 | 组 | - 主要材料及厚度说明： - 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： - 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： - 三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： - 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| （10）病房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 陪护椅 | 标准 |  |  |  |  | 102 | 张 | 一、主要材料说明： 1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E1级环保标准； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| （11）污洗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分类污物柜 | 500*550*900 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、顶板、侧板用国标1.0mm； 3、门板、底板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、台面上配有可前后水平移动的污物盖，污物口：300*230mm； 2、柜正面配有一扇掩门，门为双面封板，门装铝合金暗拉手； 3、分类污物柜有底板，底板下配有脚踏旋转支撑杆，台面活动盖是通过脚踏旋转支撑杆来水平移动，如需丢放污物时，只需踩踏旋转支撑杆，台面活动盖就可水平打开，丢完后把脚移开，活动盖就可自动收回，这样可避免用手操作的目的； 4、配置：主柜(单开掩门，内无层板)+塑料调节脚+垃圾桶（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门轴采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 2 | 双盆污洗柜 | 1200*550*800+250 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、台面、水池板用国标1.0mm； 3、侧板、门板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、台面上配有溺水台，档水板高出台面250mm，在档水板前方安装水龙头； 3、清洗柜配二个水池，水池规格：450X350X250mm； 4、台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 5、清洗柜正前方配一对掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（1对掩门，内无层板+2个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门铰、水龙头均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 3 | 拖把池 | 1200*550*550+500 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、水池、背板用国标1.0mm； 3、侧板、正面封用国标0.8mm； 5、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、档水板高出台面500mm，在档水板中间位置装有2个水龙头，并配有4个拖把挂钩； 3、拖把池内池规格：10400X465X350mm； 4、水池右边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干； 5、清洗柜正前方为不锈钢封板，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（4个挂钩+1个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、水龙头采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 5 | 污衣车 | 550*550*800 |  |  |  |  | 6 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢管材； 2、四立柱和上下框架管用国标φ22*1.0mm不锈钢圆管； 3、中间加强管用国标φ16*0.8mm不锈钢圆管； 4、底面加强管用国标30*15*1.0mm不锈钢扁管； 二、结构/配置： 1、整车由底架和外框架组成； 2、底层为扁管隔条； 3、四立柱中间各配有两条加强管； 4、配防水帆布污物袋1个； 5、配置：主车（四个3寸脚轮，两个带刹，1个防水污物袋）； 三、五金配件： 1、脚轮采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光而成； |
| 6 | 双抽双门柜 | 880*350*600 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、门框用国标1.0mm； 3、其它用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、整柜为对开掩门，内配一块活动层板，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 2、配置：主柜(对开玻璃掩门，内含1块活动层板)； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 7 | 钢制储物柜 | 615*500*1950 |  |  |  |  | 1 | 个 | 普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 十二层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）候诊区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 候诊椅 | 四人位 |  |  |  |  | 4 | 组 | 1、主要材料说明： （1）座板、背板采用高密度自结皮（PU）模塑成型，内置高强度钢板金属以及优质方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机器一体发泡成型； （2）扶手、站脚、支架：采用1.2mm优质冷轧钢板，通过专用大型精铸模具冷压成型，使用日本进口机器人及专用模具定位焊接，打磨抛光以及除锈处理，静电喷粉喷涂；承重支架5.0mm； （3）横梁：采用直径60mm*2.5mm六角型优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接； 2、结构/配置： （1）配铁质扶手+铁质站脚+防滑脚垫； （2）每两个座位之间配1个扶手； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明：/ |
| （2）换药室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | （3231+5076）*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 吊式药柜 | （3230+5080）*350*1000 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（内含1层活动层板）+空格下柜+阶梯药架（价格另计）+塑料药盒（价格另计）； 三、五金配件： 1、锁具、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （3）治疗室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 2400*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 医用操作地柜 | 4000*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 3 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 4 | 分类垃圾柜 | 450*580*788 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、实木颗粒板：门板采用16mm知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、侧板、底板、背板厚度为16mm； 4、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、结构：台面开孔，柜内安装连动式脚踏翻转系统，开关免手触，避免操作过程中的二次感染或交叉感染； 2、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面+垃圾桶（价格另计）； 。 三、五金配件： 1、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 （颜色待定） |
| （4）医生办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 18 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 18 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 5 | 会诊台 | 3200*1500*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：台面板为25mm厚知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 二、结构/配置： 1、配置：台面+GL钢脚架+多功能带底盒带毛刷线盒+蛇形走线管（价格另计） 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 6 | 会诊椅 | 标准 |  |  |  |  | 20 | 张 | （1）凳面：采用12mm厚度天然实芯弯曲木板基材，面贴“富美家”牌防火板材；自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）椅架：1.5mm厚201不锈钢材质，直径为19mm。 |
| 7 | 医用吊柜 | 4800*350*800 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）+阶梯药架（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 8 | 医用吊柜 | 6000*350*800 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）+阶梯药架（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （5）主任办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用工作台 | 1600*1600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：主台面板、副柜面板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+活动副柜（内含三抽柜、单门柜、主机柜）+塑料键盘架+吊木挡板+50*50钢脚架+铝合金毛刷线盖； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医用工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| （6）男女值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医疗衣物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板厚度为25mm，侧板、层板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上中下三层放衣，各配一件层板）+标签牌（价格另计） ； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 4 | 医用双层值班床 | 2000*970*1700 |  |  |  |  | 3 | 张 | 1、主要材料说明： （1）所有板材均采用松木； （2）床架立柱100*40*4条；床头床尾枋95*40，床侧枋120*20，护栏横枋条60*20，护栏竖枋条80*20；梯子枋85*25； （3）床板底架采用38*19杉木枋，床板面约70*13mm杉木枋； 2、结构/配置： （1）四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色； （2）实木枋床板2件，不配蚊帐架；配2张棕床垫； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明： （1）板件经喷环保漆处理，达到国际E1级环保标准。 |
| （7）男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | 910*500*1950 |  |  |  |  | 10 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 3、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、更衣柜均分六扇掩门； 2、每层掩门内配1块活动层板和顶部居中位配有一根挂衣杆，用来挂放衣服； 3、每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 4、配置：主柜(分6格，单开掩门，内各配1块活层板+挂衣杆)+普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 2 | 挂衣板 | 1800*1200*16 |  |  |  |  | 4 | 件 | 一、主要材料及厚度说明： 1、实木颗粒板：采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级实木颗粒板； 二、结构/配置： 1、配置：主板+双层挂钩+镜钉； 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| （8）库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用储物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 8 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）+标签牌（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 2 | 医用货架 | 1200*500*1950 |  |  |  |  | 6 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、立柱用国标T1.2mm冷轧钢板冲孔折弯成型； 3、挂板用国标1.2mm； 4、层板用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、货架整体可以拆装，整架共分四层，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品； 2、当两个以上货架连排在一起时，可使用公共柱的形式，使整个货架更紧固的边接在一起； 3、配置：主架（配双侧立柱+层板挂板+顶底层板+顶底前后连接板+中3块活动层板）； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| （9）开水间/配餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 2050*580*838 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| （10）病房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 陪护椅 | 标准 |  |  |  |  | 102 | 张 | 一、主要材料说明： 1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E1级环保标准； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| （11）污洗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分类污物柜 | 500*550*900 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、顶板、侧板用国标1.0mm； 3、门板、底板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、台面上配有可前后水平移动的污物盖，污物口：300*230mm； 2、柜正面配有一扇掩门，门为双面封板，门装铝合金暗拉手； 3、分类污物柜有底板，底板下配有脚踏旋转支撑杆，台面活动盖是通过脚踏旋转支撑杆来水平移动，如需丢放污物时，只需踩踏旋转支撑杆，台面活动盖就可水平打开，丢完后把脚移开，活动盖就可自动收回，这样可避免用手操作的目的； 4、配置：主柜(单开掩门，内无层板)+塑料调节脚+垃圾桶（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门轴采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 2 | 双盆污洗柜 | 1200*550*800+250 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、台面、水池板用国标1.0mm； 3、侧板、门板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、台面上配有溺水台，档水板高出台面250mm，在档水板前方安装水龙头； 3、清洗柜配二个水池，水池规格：450X350X250mm； 4、台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 5、清洗柜正前方配一对掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（1对掩门，内无层板+2个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门铰、水龙头均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 3 | 拖把池 | 1200*550*550+500 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、水池、背板用国标1.0mm； 3、侧板、正面封用国标0.8mm； 5、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、档水板高出台面500mm，在档水板中间位置装有2个水龙头，并配有4个拖把挂钩； 3、拖把池内池规格：10400X465X350mm； 4、水池右边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干； 5、清洗柜正前方为不锈钢封板，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（4个挂钩+1个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、水龙头采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 5 | 污衣车 | 550*550*800 |  |  |  |  | 6 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢管材； 2、四立柱和上下框架管用国标φ22*1.0mm不锈钢圆管； 3、中间加强管用国标φ16*0.8mm不锈钢圆管； 4、底面加强管用国标30*15*1.0mm不锈钢扁管； 二、结构/配置： 1、整车由底架和外框架组成； 2、底层为扁管隔条； 3、四立柱中间各配有两条加强管； 4、配防水帆布污物袋1个； 5、配置：主车（四个3寸脚轮，两个带刹，1个防水污物袋）； 三、五金配件： 1、脚轮采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光而成； |
| 6 | 双抽双门柜 | 880*350*600 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、门框用国标1.0mm； 3、其它用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、整柜为对开掩门，内配一块活动层板，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 2、配置：主柜(对开玻璃掩门，内含1块活动层板)； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 7 | 钢制储物柜 | 615*500*1950 |  |  |  |  | 1 | 个 | 普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 十三层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）候诊区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 候诊椅 | 四人位 |  |  |  |  | 4 | 组 | 1、主要材料说明： （1）座板、背板采用高密度自结皮（PU）模塑成型，内置高强度钢板金属以及优质方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机器一体发泡成型； （2）扶手、站脚、支架：采用1.2mm优质冷轧钢板，通过专用大型精铸模具冷压成型，使用日本进口机器人及专用模具定位焊接，打磨抛光以及除锈处理，静电喷粉喷涂；承重支架5.0mm； （3）横梁：采用直径60mm*2.5mm六角型优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接； 2、结构/配置： （1）配铁质扶手+铁质站脚+防滑脚垫； （2）每两个座位之间配1个扶手； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明：/ |
| （2）换药室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | （3231+5076）*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 吊式药柜 | （3230+5080）*350*1000 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（内含1层活动层板）+空格下柜+阶梯药架（价格另计）+塑料药盒（价格另计）； 三、五金配件： 1、锁具、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （3）治疗室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 2400*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 医用操作地柜 | 4000*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 3 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 4 | 分类垃圾柜 | 450*580*788 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、实木颗粒板：门板采用16mm知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、侧板、底板、背板厚度为16mm； 4、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、结构：台面开孔，柜内安装连动式脚踏翻转系统，开关免手触，避免操作过程中的二次感染或交叉感染； 2、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面+垃圾桶（价格另计）； 。 三、五金配件： 1、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 （颜色待定） |
| （4）医生办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 18 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 18 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 5 | 会诊台 | 3200*1500*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：台面板为25mm厚知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 二、结构/配置： 1、配置：台面+GL钢脚架+多功能带底盒带毛刷线盒+蛇形走线管（价格另计） 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 6 | 会诊椅 | 标准 |  |  |  |  | 20 | 张 | （1）凳面：采用12mm厚度天然实芯弯曲木板基材，面贴“富美家”牌防火板材；自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）椅架：1.5mm厚201不锈钢材质，直径为19mm。 |
| 7 | 医用吊柜 | 4800*350*800 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）+阶梯药架（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 8 | 医用吊柜 | 6000*350*800 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）+阶梯药架（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （5）主任办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用工作台 | 1600*1600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：主台面板、副柜面板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+活动副柜（内含三抽柜、单门柜、主机柜）+塑料键盘架+吊木挡板+50*50钢脚架+铝合金毛刷线盖； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医用工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| （6）男女值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医疗衣物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板厚度为25mm，侧板、层板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上中下三层放衣，各配一件层板）+标签牌（价格另计） ； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 4 | 医用双层值班床 | 2000*970*1700 |  |  |  |  | 3 | 张 | 1、主要材料说明： （1）所有板材均采用松木； （2）床架立柱100*40*4条；床头床尾枋95*40，床侧枋120*20，护栏横枋条60*20，护栏竖枋条80*20；梯子枋85*25； （3）床板底架采用38*19杉木枋，床板面约70*13mm杉木枋； 2、结构/配置： （1）四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色； （2）实木枋床板2件，不配蚊帐架；配2张棕床垫； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明： （1）板件经喷环保漆处理，达到国际E1级环保标准。 |
| （7）男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | 910*500*1950 |  |  |  |  | 10 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 3、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、更衣柜均分六扇掩门； 2、每层掩门内配1块活动层板和顶部居中位配有一根挂衣杆，用来挂放衣服； 3、每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 4、配置：主柜(分6格，单开掩门，内各配1块活层板+挂衣杆)+普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 2 | 挂衣板 | 1800*1200*16 |  |  |  |  | 4 | 件 | 一、主要材料及厚度说明： 1、实木颗粒板：采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级实木颗粒板； 二、结构/配置： 1、配置：主板+双层挂钩+镜钉； 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| （8）库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用储物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 8 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）+标签牌（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 2 | 医用货架 | 1200*500*1950 |  |  |  |  | 6 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、立柱用国标T1.2mm冷轧钢板冲孔折弯成型； 3、挂板用国标1.2mm； 4、层板用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、货架整体可以拆装，整架共分四层，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品； 2、当两个以上货架连排在一起时，可使用公共柱的形式，使整个货架更紧固的边接在一起； 3、配置：主架（配双侧立柱+层板挂板+顶底层板+顶底前后连接板+中3块活动层板）； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| （9）开水间/配餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 2050*580*838 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| （10）病房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 陪护椅 | 标准 |  |  |  |  | 102 | 张 | 一、主要材料说明： 1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E1级环保标准； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| （11）污洗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分类污物柜 | 500*550*900 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、顶板、侧板用国标1.0mm； 3、门板、底板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、台面上配有可前后水平移动的污物盖，污物口：300*230mm； 2、柜正面配有一扇掩门，门为双面封板，门装铝合金暗拉手； 3、分类污物柜有底板，底板下配有脚踏旋转支撑杆，台面活动盖是通过脚踏旋转支撑杆来水平移动，如需丢放污物时，只需踩踏旋转支撑杆，台面活动盖就可水平打开，丢完后把脚移开，活动盖就可自动收回，这样可避免用手操作的目的； 4、配置：主柜(单开掩门，内无层板)+塑料调节脚+垃圾桶（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门轴采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 2 | 双盆污洗柜 | 1200*550*800+250 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、台面、水池板用国标1.0mm； 3、侧板、门板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、台面上配有溺水台，档水板高出台面250mm，在档水板前方安装水龙头； 3、清洗柜配二个水池，水池规格：450X350X250mm； 4、台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 5、清洗柜正前方配一对掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（1对掩门，内无层板+2个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门铰、水龙头均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 3 | 拖把池 | 1200*550*550+500 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、水池、背板用国标1.0mm； 3、侧板、正面封用国标0.8mm； 5、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、档水板高出台面500mm，在档水板中间位置装有2个水龙头，并配有4个拖把挂钩； 3、拖把池内池规格：10400X465X350mm； 4、水池右边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干； 5、清洗柜正前方为不锈钢封板，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（4个挂钩+1个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、水龙头采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 5 | 污衣车 | 550*550*800 |  |  |  |  | 6 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢管材； 2、四立柱和上下框架管用国标φ22*1.0mm不锈钢圆管； 3、中间加强管用国标φ16*0.8mm不锈钢圆管； 4、底面加强管用国标30*15*1.0mm不锈钢扁管； 二、结构/配置： 1、整车由底架和外框架组成； 2、底层为扁管隔条； 3、四立柱中间各配有两条加强管； 4、配防水帆布污物袋1个； 5、配置：主车（四个3寸脚轮，两个带刹，1个防水污物袋）； 三、五金配件： 1、脚轮采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光而成； |
| 6 | 双抽双门柜 | 880*350*600 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、门框用国标1.0mm； 3、其它用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、整柜为对开掩门，内配一块活动层板，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 2、配置：主柜(对开玻璃掩门，内含1块活动层板)； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 7 | 钢制储物柜 | 615*500*1950 |  |  |  |  | 1 | 个 | 普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 十四层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）候诊区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 候诊椅 | 四人位 |  |  |  |  | 4 | 组 | 1、主要材料说明： （1）座板、背板采用高密度自结皮（PU）模塑成型，内置高强度钢板金属以及优质方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机器一体发泡成型； （2）扶手、站脚、支架：采用1.2mm优质冷轧钢板，通过专用大型精铸模具冷压成型，使用日本进口机器人及专用模具定位焊接，打磨抛光以及除锈处理，静电喷粉喷涂；承重支架5.0mm； （3）横梁：采用直径60mm*2.5mm六角型优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接； 2、结构/配置： （1）配铁质扶手+铁质站脚+防滑脚垫； （2）每两个座位之间配1个扶手； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明：/ |
| （2）换药室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | （3231+5076）*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 吊式药柜 | （3230+5080）*350*1000 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（内含1层活动层板）+空格下柜+阶梯药架（价格另计）+塑料药盒（价格另计）； 三、五金配件： 1、锁具、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （3）治疗室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 2400*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 医用操作地柜 | 4000*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 3 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 4 | 分类垃圾柜 | 450*580*788 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、实木颗粒板：门板采用16mm知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、侧板、底板、背板厚度为16mm； 4、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、结构：台面开孔，柜内安装连动式脚踏翻转系统，开关免手触，避免操作过程中的二次感染或交叉感染； 2、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面+垃圾桶（价格另计）； 。 三、五金配件： 1、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 （颜色待定） |
| （4）医生办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 18 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 18 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 5 | 会诊台 | 3200*1500*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：台面板为25mm厚知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 二、结构/配置： 1、配置：台面+GL钢脚架+多功能带底盒带毛刷线盒+蛇形走线管（价格另计） 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 6 | 会诊椅 | 标准 |  |  |  |  | 20 | 张 | （1）凳面：采用12mm厚度天然实芯弯曲木板基材，面贴“富美家”牌防火板材；自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）椅架：1.5mm厚201不锈钢材质，直径为19mm。 |
| 7 | 医用吊柜 | 4800*350*800 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）+阶梯药架（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 8 | 医用吊柜 | 6000*350*800 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）+阶梯药架（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （5）主任办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用工作台 | 1600*1600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：主台面板、副柜面板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+活动副柜（内含三抽柜、单门柜、主机柜）+塑料键盘架+吊木挡板+50*50钢脚架+铝合金毛刷线盖； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医用工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| （6）男女值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医疗衣物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板厚度为25mm，侧板、层板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上中下三层放衣，各配一件层板）+标签牌（价格另计） ； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 4 | 医用双层值班床 | 2000*970*1700 |  |  |  |  | 3 | 张 | 1、主要材料说明： （1）所有板材均采用松木； （2）床架立柱100*40*4条；床头床尾枋95*40，床侧枋120*20，护栏横枋条60*20，护栏竖枋条80*20；梯子枋85*25； （3）床板底架采用38*19杉木枋，床板面约70*13mm杉木枋； 2、结构/配置： （1）四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色； （2）实木枋床板2件，不配蚊帐架；配2张棕床垫； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明： （1）板件经喷环保漆处理，达到国际E1级环保标准。 |
| （7）男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | 910*500*1950 |  |  |  |  | 10 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 3、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、更衣柜均分六扇掩门； 2、每层掩门内配1块活动层板和顶部居中位配有一根挂衣杆，用来挂放衣服； 3、每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 4、配置：主柜(分6格，单开掩门，内各配1块活层板+挂衣杆)+普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 2 | 挂衣板 | 1800*1200*16 |  |  |  |  | 4 | 件 | 一、主要材料及厚度说明： 1、实木颗粒板：采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级实木颗粒板； 二、结构/配置： 1、配置：主板+双层挂钩+镜钉； 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| （8）库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用储物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 8 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）+标签牌（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 2 | 医用货架 | 1200*500*1950 |  |  |  |  | 6 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、立柱用国标T1.2mm冷轧钢板冲孔折弯成型； 3、挂板用国标1.2mm； 4、层板用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、货架整体可以拆装，整架共分四层，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品； 2、当两个以上货架连排在一起时，可使用公共柱的形式，使整个货架更紧固的边接在一起； 3、配置：主架（配双侧立柱+层板挂板+顶底层板+顶底前后连接板+中3块活动层板）； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| （9）开水间/配餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 2050*580*838 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| （10）病房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 陪护椅 | 标准 |  |  |  |  | 102 | 张 | 一、主要材料说明： 1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E1级环保标准； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| （11）污洗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分类污物柜 | 500*550*900 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、顶板、侧板用国标1.0mm； 3、门板、底板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、台面上配有可前后水平移动的污物盖，污物口：300*230mm； 2、柜正面配有一扇掩门，门为双面封板，门装铝合金暗拉手； 3、分类污物柜有底板，底板下配有脚踏旋转支撑杆，台面活动盖是通过脚踏旋转支撑杆来水平移动，如需丢放污物时，只需踩踏旋转支撑杆，台面活动盖就可水平打开，丢完后把脚移开，活动盖就可自动收回，这样可避免用手操作的目的； 4、配置：主柜(单开掩门，内无层板)+塑料调节脚+垃圾桶（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门轴采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 2 | 双盆污洗柜 | 1200*550*800+250 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、台面、水池板用国标1.0mm； 3、侧板、门板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、台面上配有溺水台，档水板高出台面250mm，在档水板前方安装水龙头； 3、清洗柜配二个水池，水池规格：450X350X250mm； 4、台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 5、清洗柜正前方配一对掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（1对掩门，内无层板+2个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门铰、水龙头均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 3 | 拖把池 | 1200*550*550+500 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、水池、背板用国标1.0mm； 3、侧板、正面封用国标0.8mm； 5、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、档水板高出台面500mm，在档水板中间位置装有2个水龙头，并配有4个拖把挂钩； 3、拖把池内池规格：10400X465X350mm； 4、水池右边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干； 5、清洗柜正前方为不锈钢封板，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（4个挂钩+1个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、水龙头采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 5 | 污衣车 | 550*550*800 |  |  |  |  | 6 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢管材； 2、四立柱和上下框架管用国标φ22*1.0mm不锈钢圆管； 3、中间加强管用国标φ16*0.8mm不锈钢圆管； 4、底面加强管用国标30*15*1.0mm不锈钢扁管； 二、结构/配置： 1、整车由底架和外框架组成； 2、底层为扁管隔条； 3、四立柱中间各配有两条加强管； 4、配防水帆布污物袋1个； 5、配置：主车（四个3寸脚轮，两个带刹，1个防水污物袋）； 三、五金配件： 1、脚轮采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光而成； |
| 6 | 双抽双门柜 | 880*350*600 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、门框用国标1.0mm； 3、其它用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、整柜为对开掩门，内配一块活动层板，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 2、配置：主柜(对开玻璃掩门，内含1块活动层板)； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 7 | 钢制储物柜 | 615*500*1950 |  |  |  |  | 1 | 个 | 普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 十五层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）候诊区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 候诊椅 | 四人位 |  |  |  |  | 4 | 组 | 1、主要材料说明： （1）座板、背板采用高密度自结皮（PU）模塑成型，内置高强度钢板金属以及优质方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机器一体发泡成型； （2）扶手、站脚、支架：采用1.2mm优质冷轧钢板，通过专用大型精铸模具冷压成型，使用日本进口机器人及专用模具定位焊接，打磨抛光以及除锈处理，静电喷粉喷涂；承重支架5.0mm； （3）横梁：采用直径60mm*2.5mm六角型优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接； 2、结构/配置： （1）配铁质扶手+铁质站脚+防滑脚垫； （2）每两个座位之间配1个扶手； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明：/ |
| （2）换药室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | （3231+5076）*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 吊式药柜 | （3230+5080）*350*1000 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（内含1层活动层板）+空格下柜+阶梯药架（价格另计）+塑料药盒（价格另计）； 三、五金配件： 1、锁具、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （3）治疗室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 2400*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 医用操作地柜 | 4000*580*838 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 3 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 4 | 分类垃圾柜 | 450*580*788 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、实木颗粒板：门板采用16mm知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、侧板、底板、背板厚度为16mm； 4、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、结构：台面开孔，柜内安装连动式脚踏翻转系统，开关免手触，避免操作过程中的二次感染或交叉感染； 2、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面+垃圾桶（价格另计）； 。 三、五金配件： 1、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 （颜色待定） |
| （4）医生办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 18 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 18 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 5 | 会诊台 | 3200*1500*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：台面板为25mm厚知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 二、结构/配置： 1、配置：台面+GL钢脚架+多功能带底盒带毛刷线盒+蛇形走线管（价格另计） 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 6 | 会诊椅 | 标准 |  |  |  |  | 20 | 张 | （1）凳面：采用12mm厚度天然实芯弯曲木板基材，面贴“富美家”牌防火板材；自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）椅架：1.5mm厚201不锈钢材质，直径为19mm。 |
| 7 | 医用吊柜 | 4800*350*800 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）+阶梯药架（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 8 | 医用吊柜 | 6000*350*800 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）+阶梯药架（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| （5）主任办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用工作台 | 1600*1600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：主台面板、副柜面板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+活动副柜（内含三抽柜、单门柜、主机柜）+塑料键盘架+吊木挡板+50*50钢脚架+铝合金毛刷线盖； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医用工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用资料柜 | 800*420*2000 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 4 | 医用水柜 | 800*420*800 |  |  |  |  | 1 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| （6）男女值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 2 | 医生工作椅 | 标准 |  |  |  |  | 2 | 张 | 一、主要材料说明： 1、背布、座布为知名品牌高级网布； 2、40密度高弹力海绵； 3、PP+24%玻璃纤维背架，灰色尼龙固定腰靠； 4、配一档锁定底盘 5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑色汽杆 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、∮320MM 021电镀脚，∮60MM 电镀轮 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医疗衣物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板厚度为25mm，侧板、层板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上中下三层放衣，各配一件层板）+标签牌（价格另计） ； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 4 | 医用双层值班床 | 2000*970*1700 |  |  |  |  | 3 | 张 | 1、主要材料说明： （1）所有板材均采用松木； （2）床架立柱100*40*4条；床头床尾枋95*40，床侧枋120*20，护栏横枋条60*20，护栏竖枋条80*20；梯子枋85*25； （3）床板底架采用38*19杉木枋，床板面约70*13mm杉木枋； 2、结构/配置： （1）四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色； （2）实木枋床板2件，不配蚊帐架；配2张棕床垫； 3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 4、工艺/其他说明： （1）板件经喷环保漆处理，达到国际E1级环保标准。 |
| （7）男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | 910*500*1950 |  |  |  |  | 10 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 3、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、更衣柜均分六扇掩门； 2、每层掩门内配1块活动层板和顶部居中位配有一根挂衣杆，用来挂放衣服； 3、每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强； 4、配置：主柜(分6格，单开掩门，内各配1块活层板+挂衣杆)+普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 2 | 挂衣板 | 1800*1200*16 |  |  |  |  | 4 | 件 | 一、主要材料及厚度说明： 1、实木颗粒板：采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级实木颗粒板； 二、结构/配置： 1、配置：主板+双层挂钩+镜钉； 三、五金配件： 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| （8）库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用储物柜 | 800*600*2000 |  |  |  |  | 8 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）+标签牌（价格另计）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 2 | 医用货架 | 1200*500*1950 |  |  |  |  | 6 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、立柱用国标T1.2mm冷轧钢板冲孔折弯成型； 3、挂板用国标1.2mm； 4、层板用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、货架整体可以拆装，整架共分四层，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品； 2、当两个以上货架连排在一起时，可使用公共柱的形式，使整个货架更紧固的边接在一起； 3、配置：主架（配双侧立柱+层板挂板+顶底层板+顶底前后连接板+中3块活动层板）； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| （9）开水间/配餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用操作地柜 | 2050*580*838 |  |  |  |  | 2 | 组 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面（价格另计）+抽内物品分类格（价格另计） 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 洗消柜 | 800*580*788 |  |  |  |  | 2 | 个 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板， 2、门板采用16mm厚知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石 二、结构/配置： 1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面 三、五金配件： 1、门铰采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| （10）病房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 陪护椅 | 标准 |  |  |  |  | 102 | 张 | 一、主要材料说明： 1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E1级环保标准； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| （11）污洗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分类污物柜 | 500*550*900 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、顶板、侧板用国标1.0mm； 3、门板、底板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、台面上配有可前后水平移动的污物盖，污物口：300*230mm； 2、柜正面配有一扇掩门，门为双面封板，门装铝合金暗拉手； 3、分类污物柜有底板，底板下配有脚踏旋转支撑杆，台面活动盖是通过脚踏旋转支撑杆来水平移动，如需丢放污物时，只需踩踏旋转支撑杆，台面活动盖就可水平打开，丢完后把脚移开，活动盖就可自动收回，这样可避免用手操作的目的； 4、配置：主柜(单开掩门，内无层板)+塑料调节脚+垃圾桶（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门轴采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 2 | 双盆污洗柜 | 1200*550*800+250 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、台面、水池板用国标1.0mm； 3、侧板、门板用国标0.8mm； 4、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、台面上配有溺水台，档水板高出台面250mm，在档水板前方安装水龙头； 3、清洗柜配二个水池，水池规格：450X350X250mm； 4、台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 5、清洗柜正前方配一对掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（1对掩门，内无层板+2个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、拉手、门铰、水龙头均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 3 | 拖把池 | 1200*550*550+500 |  |  |  |  | 1 | 组 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、水池、背板用国标1.0mm； 3、侧板、正面封用国标0.8mm； 5、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、清洗柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修； 2、档水板高出台面500mm，在档水板中间位置装有2个水龙头，并配有4个拖把挂钩； 3、拖把池内池规格：10400X465X350mm； 4、水池右边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干； 5、清洗柜正前方为不锈钢封板，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、配置：主柜（4个挂钩+1个不锈钢下水器）+塑料调节脚+2个水龙头（价格另计）； 三、五金配件： 1、水龙头采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成； |
| 5 | 污衣车 | 550*550*800 |  |  |  |  | 6 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢管材； 2、四立柱和上下框架管用国标φ22*1.0mm不锈钢圆管； 3、中间加强管用国标φ16*0.8mm不锈钢圆管； 4、底面加强管用国标30*15*1.0mm不锈钢扁管； 二、结构/配置： 1、整车由底架和外框架组成； 2、底层为扁管隔条； 3、四立柱中间各配有两条加强管； 4、配防水帆布污物袋1个； 5、配置：主车（四个3寸脚轮，两个带刹，1个防水污物袋）； 三、五金配件： 1、脚轮采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光而成； |
| 6 | 双抽双门柜 | 880*350*600 |  |  |  |  | 3 | 个 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、门框用国标1.0mm； 3、其它用国标0.8mm； 二、结构/配置： 1、整柜为对开掩门，内配一块活动层板，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 2、配置：主柜(对开玻璃掩门，内含1块活动层板)； 三、五金配件： 1、/ 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 7 | 钢制储物柜 | 615*500*1950 |  |  |  |  | 1 | 个 | 普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC磁卡锁单价另计； 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成； |
| 十六层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）大会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 演讲台 | 800W*500D*1200H |  |  |  |  | 1 | 张 | 1、主要材料说明： （1）所有板材采用知名品牌中密度纤维板基材，台面板、附柜顶板面贴优质AAA级胡桃木皮，木皮厚度为0.6mm，经过净味环保油漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E1级环保标准； 2、结构/配置： （1）拼接结构； 3、五金配件：采用知名品牌的优质产品 4、工艺/其他说明：/（颜色待定） |
| 109 | 实木条桌 | 1200*400*760 |  |  |  |  | 39 | 组 | （1）贴面材料：采用优质AAA级优质胡桃木木皮，厚度为0.6mm； （2）封边：采用胡桃木木皮封边； （3）基材：采用知名品牌中密度纤维板, 符合国际E1级环保标准； （4）油漆：采用知名品牌环保油漆，达到国际E1级环保标准，油漆工艺符合工序要求。（颜色待定） |
| 110 |  | 1800*400*760 |  |  |  |  | 91 | 组 |  |
| 2 | 会议椅 | 标准 |  |  |  |  | 349 | 张 | 一、主要材料说明： 1、全橡胶实木喷漆。 |
| （2）党员活动室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议台 | 7200*2000*760 |  |  |  |  | 1 | 张 | 1、主要材料说明： （1）所有板材采用知名品牌中密度纤维板基材，台面板、附柜顶板面贴优质AAA级胡桃木皮，木皮厚度为0.6mm，经过净味环保油漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E1级环保标准； 2、结构/配置： （1）拼接结构； 3、五金配件：采用知名品牌的优质产品 4、工艺/其他说明：/（颜色待定） |
| 2 | 会议椅 | 标准 |  |  |  |  | 50 | 张 | 一、主要材料说明： 1、全橡胶实木喷漆。 |
| 3 | 实木资料柜 | 800*400*2000 |  |  |  |  | 6 | 个 | 1、主要材料说明： （1）所有板材采用知名品牌中密度纤维板基材，台面板、附柜顶板面贴优质AAA级胡桃木皮，木皮厚度为0.6mm，经过净味环保油漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E1级环保标准； 2、结构/配置： （1）拼接结构； 3、五金配件：采用知名品牌的优质产品 4、工艺/其他说明：/（颜色待定） |
| （3）图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屏风卡位 | 1400*1400*1200 |  |  |  |  | 5 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材料：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：主台面板、侧脚板厚度为25mm，其它厚度为16mm； 3、屏风：采用国内知名品牌铝合金框架，32mm厚；双面采用国内知名品牌中密度纤维板三胺面； 二、结构/配置： 1、配置：主台+三抽活动柜+塑料键盘架+钢管主机架+口字钢脚架； 2、屏风配置：配120H线槽；可预开插座孔； 三、五金配件： 1、三节路轨、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 2 | 医生工作台 | 1200*600*750 |  |  |  |  | 20 | 张 | 一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木芯环保生态夹板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2个金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒； 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（颜色待定） |
| 3 | 实木资料柜 | 800*400*2000 |  |  |  |  | 8 | 个 | 1、主要材料说明： （1）所有板材采用知名品牌中密度纤维板基材，台面板、附柜顶板面贴优质AAA级胡桃木皮，木皮厚度为0.6mm，经过净味环保油漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E1级环保标准； 2、结构/配置： （1）拼接结构； 3、五金配件：采用知名品牌的优质产品 4、工艺/其他说明：/（颜色待定） |
| 4 | 接待沙发 | 单人位 |  |  |  |  | 3 | 张 | 一、主要材料说明： 1、西皮采用知名品牌高级西皮； 2、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40； 3、内框架为木架，落地为铁制电镀脚架； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍 |
| 5 |  | 三人位 |  |  |  |  | 2 | 张 |  |
| 6 | 医用长几 | 1200*600*430 |  |  |  |  | 2 | 张 | 1、材料：采用知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：活动层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 3、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺; 4、配置：配喷涂脚架（颜色待定） |
| 7 | 医用方几 | 600*600*420 |  |  |  |  | 3 | 张 | 1、材料：采用知名品牌的优质木纹色E1级刨花板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：活动层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm； 3、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺; 4、配置：配喷涂脚架（颜色待定） |
| 8 | 人造石面 | W*600*12 |  |  |  |  | 331.42 | 米 | 一、主要材料说明： 1、采用国内知名品牌厨宝系列纯铝粉成份人造石； 2、厚度11-12mm； 二、结构/配置： 1、现场拼接而成； 三、五金配件：/ 四、工艺/其他说明： 1、需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝效果； 2、前端线型厚度42mm，后挡水高50mm； 3、按延米计算，大于或小于标准宽度乘以相应系数； 4、常规包装为拉伸膜缠纠包装，打木架包装需加收包装费，按石面延米计算。 |
| 旧楼十三层档案室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用密集柜 | W*560*2300 |  |  |  |  | 527 | 立方 | 一、主要材料说明： 1、底座：用2.5mm优质冷轧钢制造，框狭式结构。采用中间传动，全轮驱动方式。车轮内装1204号双排精密轴承，传动轴为45号C20实心优质钢结构。 2、轨道：轨道方钢采用20*20优质冷轧方钢制造，尺寸偏差：±2mm，轨道底座为三折弯工艺，采用优质冷轧钢制造，厚度为2.5mm。 3、架体：采用优质冷轧钢板。其各部件厚度：立柱1.5mm，层板1.0mm，挂板1.0mm；侧板、门板、均1.0mm，上盖板、防鼠板1.0mm。 二、结构/配置： 1、摇手体总成、滚轮轴承：双向超越离合器结构，造型美观大方，手感舒适，把手为折叠式，或避免通道障碍，摇动任意一列均不会带动其他把手转动。 2、制动装置： 边列锁定装置：每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全。 3、防震装置：采用磁性密封条，每列接触面均有缓冲及密封装置，具有防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。 8、防尘板、顶板：1.0mm冷轧钢板，每列接触面均有缓冲及密封装置，具有防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。 4、防倾装置：3.0mm冷轧钢板。 5、紧固件：符合国家标准。 三、五金配件： （1）轴承：204和1204，E级，性能达到或超过国家标准。 （2）实心轴：￠20，45#钢，性能达到和超过国家标准。 (3)连接钢管：￠25，无缝钢管，性能达到和超过国家标准。 (4)铁滚轮：HT40铸铁，性能达到和超过国家标准。 (5)链轮：ZG45，性能达到和超过国家标准。 (6)链条：FR420，￠8.5节距12.7。 (7)摇盘：7字型摇把或圆盘摇把，把手为折叠式，或避免通道障碍，摇动任意一列均不会带动其他把手转动。 四、工艺/其它说明： 1、表面处理：高温静电喷塑，优质聚酯性粉沫喷涂，ISO14001环保体系认证。 |
| 2 | 档案车 | 标准 |  |  |  |  | 1 | 个 | 1.0冷轧钢板高强度静音轮子 |
| 3 | 旧档案柜搬运及安装费 | 标准 |  |  |  |  | 95 | 套 |  |

| 二、医用标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品图片 | 规格（W*D*H)mm | 数量 | 单位 | 材料说明 |  |
| 1、公共标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼顶LED发光LOGO |  | 2500*2500*1个 | 1 | 套 | logo采用1.0mm厚 #不锈钢板激光雕刻，冲孔，围边焊接成型，φ9mmLED白色及红色 外露灯珠，专用电源，时控开关；40*40MM镀锌方管焊接支架，打磨抛光，防锈处理。符合环保要求 |  |
| 2 | 楼顶LED发光字招牌 |  | 2000*2000*7个 | 1 | 套 | 立体字采用1.0mm厚 #不锈钢板激光雕刻，冲孔，围边焊接成型，φ9mmLED白色及红色 外露灯珠，专用电源，时控开关；40*40MM镀锌方管焊接支架，打磨抛光，防锈处理。符合环保要求 |  |
| 3 | 总平面图 |  | 3200*1200 | 1 | 套 | 4#不锈钢方通焊架.1.5mm电解板激光切割，焊接造型，烤氟碳漆。 图文信息丝印 |  |
| 4 | 消防走向指示牌 |  | 850*700mm | 48 | 套 | 采用专业1.5铝合金型材组装成型， 表面烤汽车漆。图文内容丝印。符合环保要求 |  |
| 5 | 楼层索引电梯外 |  | 1300*800mm | 64 | 套 | 采用专业1.5铝合金型材组装成型， 表面烤汽车漆。图文内容丝印。符合环保要求 |  |
| 6 | 楼层索引电梯内 |  | 1100*550mm | 7 | 套 | 采用专业1.5铝合金型材组装成型， 表面烤汽车漆。图文内容丝印。符合环保要求 |  |
| 7 | 温馨提示牌 |  | 200*160 | 256 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 8 | 楼层号牌（立体字）电楼梯厅 |  | Φ300 | 64 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 9 | 电梯号（立体字） |  | 字高300 | 112 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 10 | 吊牌指引 |  | 1350*300 | 18 | 套 | 面板为1.2mm镀锌板激光切割围边焊接成型，表面烤汽车漆。图文全彩丝印。 底部骨架为镀锌管焊接。吊顶安装。符合环保要求 |  |
| 11 | 方向指引牌 |  | 1000*600 | 11 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 12 | 方向指病房牌 |  | 1000*250 | 24 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 13 | 护士站（立体字） |  | 字体高：190mm 拼音高：60mm | 15 | 套 | 工艺：10mm厚亚克力激光切割成型，表面烤汽车漆。 |  |
| 14 | 洗手间牌 |  | 210*280mm | 11 | 套 | 工艺：采用1.5mm厚铝板激光切割围边焊接成型，表面烤汽车漆，图文内容丝印。贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 2、楼层标识（1F) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能室牌(开水间、储物间会议室等功能标识牌) |  | 320*220 | 17 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 2 | 制度牌 |  | 800*600 | 20 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 3 | 宣传栏 |  | 2400*1200 | 2 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 3、楼层标识（2F)-妇科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立体形象墙 |  | 4500*2800 | 1 | 套 | 1.2mm不锈钢矩管激光切割，焊接形成，烤户外专用漆。图文为 5MMM亚克力激光雕刻造形水晶字 |  |
| 2 | 功能室牌(开水间、储物间会议室等功能标识牌) |  | 320*220 | 60 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 3 | 温馨提示制牌 |  | 1500*600 | 30 | 套 | 采用5mmPVC装裱户外背胶高清喷绘（包灰边） |  |
| 4 | 室内宣传栏 |  | 1200*800 | 33 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆 底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。 |  |
| 5 | 温馨提示制牌 |  | 1500*600 | 70 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆 底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。 |  |
| 6 | 门型展架 |  | 1800*800 | 10 | 套 | 铝合金 |  |
| 7 | 制度牌 |  | 800*600 | 33 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 8 | 宣传栏 |  | 2400*1200 | 5 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 4、楼层标识（3F) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能室牌(开水间、储物间会议室等功能标识牌) |  | 320*220 | 55 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 2 | 制度牌 |  | 800*600 | 66 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 3 | 宣传栏 |  | 2400*1200 | 2 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 5、楼层标识（4F)-妇科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手术室标识牌 产房标识牌 |  | 500*200 | 5 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 2 | 功能室牌(开水间、储物间会议室等功能标识牌) |  | 320*220 | 20 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 3 | 病房牌 |  | 300*150 | 13 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 4 | 床头牌 |  | 420*200 | 42 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容. 底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。 |  |
| 5 | 病床号 |  | Φ100 | 42 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 6 | 制度牌 |  | 800*600 | 30 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 7 | 宣传栏 |  | 2400*1200 | 20 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 8 | 温馨提示(病房) |  | 300*200 | 30 | 套 | 采用2+2+3厚亚克力板，激光切割，组装粘贴成型，图文丝印。符合环保要求 |  |
| 9 | 温馨提示(病房洗手间) |  | 300*200 | 30 | 套 | 采用5mmKT板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 10 | 地贴 |  |  | 25 | 平方 | 专用地贴 |  |
| 6、楼层标识（5F-6F)产科，爱婴区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手术室标识牌 产房标识牌 |  | 500*200 | 4 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 2 | 功能室牌(开水间、储物间会议室等功能标识牌) |  | 320*220 | 40 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 3 | 病房牌 |  | 320*220 | 30 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 4 | 床头牌 |  | 420*200 | 60 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容. 底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。 |  |
| 5 | 病床号 |  | Φ100 | 60 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 6 | 制度牌 |  | 800*600 | 100 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 7 | 宣传栏 |  | 2400*1200 | 20 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 8 | 温馨提示(病房) |  | 300*200 | 60 | 套 | 采用2+2+3厚亚克力板，激光切割，组装粘贴成型，图文丝印。符合环保要求 |  |
| 9 | 温馨提示(病房洗手间) |  | 300*200 | 30 | 套 | 采用5mmKT板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 10 | 区域标识 |  | 1000*600 | 3 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 7、楼层标识（7F)--NICU PICU) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手术室标识牌 产房标识牌 |  | 500*200 | 15 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 2 | 功能室牌(开水间、储物间会议室等功能标识牌) |  | 320*220 | 50 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 3 | 病房牌 |  | 300*150 | 15 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 4 | 床头牌 |  | 420*200 | 46 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容. 底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。 |  |
| 5 | 病床号 |  | Φ100 | 46 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 6 | 制度牌 |  | 800*600 | 40 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 7 | 宣传栏 |  | 2400*1200 | 5 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 8 | 温馨提示(病房) |  | 300*200 | 20 | 套 | 采用2+2+3厚亚克力板，激光切割，组装粘贴成型，图文丝印。符合环保要求 |  |
| 9 | 温馨提示(病房洗手间) |  | 300*200 | 20 | 套 | 采用5mmKT板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 10 | 温箱编号 |  | Φ100 | 26 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 11 | 岗位编号 |  | Φ100 | 13 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 8、楼层标识（8F)--普儿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能室牌(开水间、储物间会议室等功能标识牌) |  | 320*220 | 16 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 2 | 病房牌 |  | 300*150 | 16 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 3 | 床头牌 |  | 420*200 | 51 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容. 底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。 |  |
| 4 | 病床号 |  | Φ100 | 51 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 5 | 制度牌 |  | 800*600 | 30 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 6 | 宣传栏 |  | 2400*1200 | 15 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 7 | 温馨提示(病房) |  | 300*200 | 32 | 套 | 采用2+2+3厚亚克力板，激光切割，组装粘贴成型，图文丝印。符合环保要求 |  |
| 9、楼层标识（9F) 呼吸内 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能室牌(开水间、储物间会议室等功能标识牌) |  | 320*220 | 14 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 2 | 病房牌 |  | 300*150 | 16 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 3 | 床头牌 |  | 420*200 | 55 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容. 底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。 |  |
| 4 | 病床号 |  | Φ100 | 55 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 5 | 制度牌 |  | 800*600 | 16 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 6 | 宣传栏 |  | 2400*1200 | 9 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 7 | 温馨提示(病房) |  | 300*200 | 18 | 套 | 采用2+2+3厚亚克力板，激光切割，组装粘贴成型，图文丝印。符合环保要求 |  |
| 10、楼层标识（10F) 呼吸内 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能室牌(开水间、储物间会议室等功能标识牌) |  | 320*220 | 14 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 2 | 病房牌 |  | 300*150 | 16 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 3 | 床头牌 |  | 420*200 | 55 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容. 底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。 |  |
| 4 | 病床号 |  | Φ100 | 55 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 5 | 制度牌 |  | 800*600 | 16 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 6 | 宣传栏 |  | 2400*1200 | 9 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 7 | 温馨提示(病房) |  | 300*200 | 18 | 套 | 采用2+2+3厚亚克力板，激光切割，组装粘贴成型，图文丝印。符合环保要求 |  |
| 11、楼层标识（11F) 消化内科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能室牌(开水间、储物间会议室等功能标识牌) |  | 320*220 | 14 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 2 | 病房牌 |  | 300*150 | 16 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 3 | 床头牌 |  | 420*200 | 55 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容. 底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。 |  |
| 4 | 病床号 |  | Φ100 | 55 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 5 | 制度牌 |  | 800*600 | 28 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 6 | 宣传栏 |  | 2400*1200 | 7 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 7 | 温馨提示(病房) |  | 300*200 | 48 | 套 | 采用2+2+3厚亚克力板，激光切割，组装粘贴成型，图文丝印。符合环保要求 |  |
| 12、楼层标识（12F) 内分泌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能室牌(开水间、储物间会议室等功能标识牌) |  | 320*220 | 16 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 2 | 病房牌 |  | 300*150 | 16 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 3 | 床头牌 |  | 420*200 | 55 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容. 底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。 |  |
| 4 | 病床号 |  | Φ100 | 55 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 5 | 制度牌 |  | 800*600 | 16 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 6 | 宣传栏 |  | 2400*1200 | 6 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 7 | 温馨提示(病房) |  | 300*200 | 16 | 套 | 采用2+2+3厚亚克力板，激光切割，组装粘贴成型，图文丝印。符合环保要求 |  |
| 13、楼层标识（13F)--皮肤科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能室牌(开水间、储物间会议室等功能标识牌) |  | 320*220 | 20 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 2 | 病房牌 |  | 300*150 | 7 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 3 | 床头牌 |  | 420*200 | 21 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容. 底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。 |  |
| 4 | 病床号 |  | Φ100 | 21 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 5 | 制度牌 |  | 800*600 | 30 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 6 | 宣传栏 |  | 2400*1200 | 5 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 7 | 温馨提示(病房) |  | 300*200 | 14 | 套 | 采用2+2+3厚亚克力板，激光切割，组装粘贴成型，图文丝印。符合环保要求 |  |
| 8 | 地贴 |  |  | 20 | 平方 | 专用地贴 |  |
| 14、楼层标识（14F) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能室牌(开水间、储物间会议室等功能标识牌) |  | 320*220 | 20 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 2 | 病房牌 |  | 300*150 | 7 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 3 | 床头牌 |  | 420*200 | 21 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容. 底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。 |  |
| 4 | 病床号 |  | Φ100 | 21 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 5 | 制度牌 |  | 800*600 | 30 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 6 | 宣传栏 |  | 2400*1200 | 5 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 7 | 温馨提示(病房) |  | 300*200 | 14 | 套 | 采用2+2+3厚亚克力板，激光切割，组装粘贴成型，图文丝印。符合环保要求 |  |
| 8 | 地贴 |  |  | 20 | 平方 | 专用地贴 |  |
| 15、楼层标识（15F) 综合医学科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能室牌(开水间、储物间会议室等功能标识牌) |  | 320*220 | 16 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 2 | 病房牌 |  | 300*150 | 16 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 3 | 床头牌 |  | 420*200 | 51 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容. 底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。 |  |
| 4 | 病床号 |  | Φ100 | 51 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 5 | 制度牌 |  | 800*600 | 28 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 6 | 宣传栏 |  | 2400*1200 | 6 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 7 | 温馨提示(病房) |  | 300*200 | 32 | 套 | 采用2+2+3厚亚克力板，激光切割，组装粘贴成型，图文丝印。符合环保要求 |  |
| 16、楼层标识（16F) --图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能室牌(开水间、储物间会议室等功能标识牌) |  | 320*220 | 13 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 2 | 党员活动室 |  | 600*800 | 1 | 套 | 5MMM亚克力激光雕刻造形，烤户外专用漆 |  |
| 3 | 党员活动室（形象墙） |  | 6000*2200 | 1 | 套 | 1.20mm硬质PVC激光切割、磨边，烤户外专用漆，面贴5MMM亚克力激光雕刻造形,及户外背胶高清喷绘 |  |
| 4 | 大会议室（形象墙） |  | 6000*2200 | 1 | 套 | 1.20mm硬质PVC激光切割、磨边，烤户外专用漆，面贴5MMM亚克力激光雕刻造形,及户外背胶高清喷绘 |  |
| 5 | 大会议室（形象墙） |  | 6000*2200 | 1 | 套 | 1.20mm硬质PVC激光切割、磨边，烤户外专用漆，面贴5MMM亚克力激光雕刻造形,及户外背胶高清喷绘 |  |
| 6 | 制度牌 |  | 800*600 | 9 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 7 | 宣传栏 |  | 2400*1200 | 6 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 17、楼层标识（旧楼13楼) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室牌 |  | 800*600 | 8 | 套 | 工艺：面板为5mm厚亚克力板激光切割成型，表面烤汽车漆，贴墙安装。符合环保要求 |  |
| 2 | 制度牌 |  | 800*600 | 15 | 套 | 采用专业广告铝型材组装成型，表面烤汽车漆,丝印文字内容.底板采用铝塑板，面贴高精度写真喷画。符合环保要求 |  |
| 三、医用窗帘、隔离帘、输液吊架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品图片 | 规格（W*D*H)mm | 数量 | 单位 | 材料说明 |  |
| 1 | 柔纱帘 |  | 按现场实际尺寸订制 | 3527.8 | 平方米 | 采用新科技纳米节能环保加厚麻质色织双层面料，无毒无异味色牢度高，抗划痕，韧性好，弯曲按压后会自动记忆恢复不变形，并具有遮光防水抗污隔热防紫外线功能。经过高温，高压，防静电耐老化处理使用寿命长。内藏式顶槽：窗帘帘完全收拢时，帘布与底槽完全隐藏于槽内，可有效保护窗帘。双层帘布设计具有百叶帘开启调光功能。调节帘布角度，可使不同透光度帘布 |  |
| 2 | 布帘 |  | 按现场实际尺寸订制 | 3737.4 | 平方米 | 采用特级2.8米宽幅韩式棉麻色织环保物理遮光三层交织面料，无毒无异味，无化学涂层，无挥发，质感厚实丰满，色牢度高立体感强，手感顺滑，不起毛球不易钩丝，适应平时经常洗涤需要。按照1:2.2倍比例打皱。 |  |
| 3 | 遮光绒布帘 |  | 按现场实际尺寸订制 | 358.8 | 平方米 | 100%高精密丝绒，无毒无异味加厚面料，高档华贵美观大方，手感顺滑柔软，悬垂效果好。按照1:2.5倍比例打皱。 |  |
| 4 | 布帘轨道 |  | 按现场实际尺寸订制 | 583 | 米 | 采用白色国产高硬度铝合金道轨 |  |
| 5 | 隔离帘 |  | 按现场实际尺寸订制 | 12061.7 | 平方米 | 经线100D低弹丝，纬线100D低弹丝 含布头带、挂钩及绑带。 隔离帘面料的长度与隔离帘轨道的长度的比例为： 1.6：1，数量按实际使用的隔离帘面料面积计算。 隔离帘下垂边沿离地面25CM。 材质：100%多元脂纤维 |  |
| 6 | 隔离帘轨道 |  | 按现场实际尺寸订制 | 2742.1 | 米 | 材质：304不锈钢 规格：L形，1800mm*2400MM。 截面：24mm*21mm,厚度：0.8mm 采用轴承式吊轮，坚固耐用，滑动顺滑。 |  |
| 7 | 隔离帘轨道加固 |  | 按现场实际尺寸订制 | 2742.1 | 米 |  |  |
| 8 | 输液天轨 |  | 按现场实际尺寸订制 | 2457 | 米 | 铝合金材质 |  |
| 9 | 输液天轨加固 |  | 按现场实际尺寸订制 | 2457 | 米 |  |  |
| 10 | 输液吊架 |  | 按现场实际尺寸订制 | 546 | 个 | 吊杆：304不锈钢双杆伸缩 连体：钢镀铬 吊钩：铝合金、钢镀铬、 升降调节：无级手动随意调节 不锈钢内管：(12.7mm×0.4mm) 不锈钢外管：(16mm×0.8mm) 内管升降高度为0.5m左右 拉开为1.0左右 高度可以根据现场定做 |  |