附3：阳春市人民医院正门口花基、1号楼男公共卫生间及地下室集水池、3号楼消防梯口无障碍通道修缮项目清单

| 序号 | 施工地点 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼地下室集水池 | 钢筋混凝土底板 1.2m³；模板 2m² | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 钢筋混凝土池体 3.58m³；模板 27.4m² | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 钢筋混凝土盖板 0.48m³；模板 4m² | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 抽水泵 1台 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | DN75给水管 12m | 项 | 1 |  |  |
|  |  | DN160回流管 4m | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 开孔 3个 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 单排脚手架 15.6m² | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 人工二次运输 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 1号楼男公共卫生间 | 拆除原有洗手盆 1个 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 拆除原有小便器 2个 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 拆除原有排水管 7.7m | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 凿除原有地面装饰层 12.8m² | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 凿除室外地面及排水管 6m | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 安装洗手盆 1套 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 安装感应小便器 4套 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 安装小便器隔断 1.44m² | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 安装不锈钢水龙头 1个 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 地面重新装饰 12.8m² | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 新建排水沟及其盖板 4.4m | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 安装安装PPR给水管 15m | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 安装PVC排水管 25.7m | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 恢复室外地面按安装排水管 6m | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 3号楼消防梯口无障碍通道 | 人工拆除原有混凝土台阶 0.19m³ | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 无障碍坡道（含垫层+坡道+花岗岩铺面） 6.44m² | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 正门口花基改造 | 人工拆除原有砖砌花基 0.5m³ | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 人工清表土 6.2m³ | 项 | 1 |  |  |
|  |  | C25混凝土人行道（含垫层+混凝土层+抓纹路面） 10.34m² | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 砖砌花基（含垫层+花基+花基抹灰） 0.21m³ | 项 | 1 |  |  |